ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУДАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 326/2008 - ПЗ

Директор ООО «ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Т.А. Грозина Великий Новгород, 2011 год

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист | Грозина Т.А. Камендова Т.С. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Ковалева Г.И. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

## Перечень текстовых и графических материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 3. | План реализации генерального плана. |
| 2. Графические материалы |  |
| 1. | Ситуационный план расположения Рудаковского сельского поселения на территории муниципального района. М 1:50000 |
| 2. | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25000 |
| 3. | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25000 |
| 4. | Генеральный план развития Рудаковского сельского поселения. Основной чертеж. М 1:25000 |
| 5. | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25000 |
| 6. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |
| 7. | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 8. | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 |
| 9. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. М 1:25000 |
| 10. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. М 1:25000 |
| 11. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. М 1:25000 |
| 12. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 13. | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 14. | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 15. | Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 16. | Схема генерального плана. Основной чертеж. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 17. | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 18. | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 19. | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 20. | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 21. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 22. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 23. | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 24. | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 25. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 26. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 27. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 28. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 29. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 30. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 31. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Ленина. М 1:5000 |
| 32. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Рудаков. М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Грозина Т.А.

Содержание.

Перечень текстовых и графических материалов	5

1. Введение.	9

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Рудаковское сельское поселение.	11

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	11

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	11

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Рудаковского сельского поселения.	11

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	15

4. Стратегические направления градостроительного развития Рудаковского сельского поселения	15

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	15

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	16

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	17

4.2.2. Земли населенных пунктов	17

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.	17

4.2.4. Земли водного фонда.	17

4.2.5. Земли лесного фонда	17

5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	18

5.1.Развитие планировочной структуры хутора Ленина.	18

5.2. Развитие планировочной структуры хутора Рудаков.	20

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	22

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	23

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	27

8. Производственные зоны.	28

9. Зоны рекреационного назначения.	29

10. Зоны и объекты специального использования.	30

10.1. Зона кладбища.	31

11. Баланс территории муниципального образования «Рудаковское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.	31

12. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	33

12.1. Транспортная инфраструктура.	33

12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	33

12.1.2. Поселковый транспорт.	33

12.1.3.Улично-дорожная сеть	34

13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	35

13.1. Водоснабжение и водоотведение	35

13.2. Теплоснабжение.	37

13.3. Газоснабжение.	39

13.4. Электроснабжение.	41

13.5. Сети связи.	42

13.6. Инженерная подготовка территории.	43

14. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	43

15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	44

16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	45

16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	45

16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	45

16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	46

16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	46

16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	46

17. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	48

17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	48

17.2. Мероприятия по ЧС природного характера	49

17.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах	49

17.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях	49

17.2.3. Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления	50

17.2.4. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	50

17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	51

17.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	51

Заключение	57

## 1. Введение.

- Генеральный план муниципального образования «Рудаковское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области подготовлен в 2009-2010 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (город Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области (Приложение 2).

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Рудаковское сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Рудаковского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании включают в себя:

1)цели и задачи территориального планирования;

2)перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Рудаковского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселков;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Рудаковского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Белокалитвинского района.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Рудаковское сельское поселение.

Муниципальное образование Рудаковское сельское поселение — развитый социально-экономический и агротехнический центр Белокалитвинского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития  сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость населенных пунктов, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Рудаковское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Рудаковского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Рудаковского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

В настоящее время на территории муниципального образования «Рудаковское сельское поселение» действуют следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг.

- Целевая программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы»

Кроме того, на территории Белокалитвинского района и, в том числе, в Рудаковском сельском поселении, активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы».

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

К наиболее характерным преимуществам Рудаковского сельского поселения можно отнести:

- удобное геополитическое положение:

- близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области.

- устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

- сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство,

Основными направлениями в развитии экономики поселения в течение длительного времени было: добыча каменного угля и сельское производство. Сворачивание угледобычи (в связи с выработкой запасов угля и недостаточной прибыльностью отрасли) в последние годы привело к постепенной переориентации структуры экономики поселения.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

Хутора Ленина и Рудаков имеет предпосылки и возможности для экономического развития в будущем. Наличие на территории поселения высококвалифицированной рабочей силы (в том числе, временно не занятой в производстве), значительный свободный производственный потенциал, наличие в ближайших городах региона крупных и конкурентно сильных на рынке промышленных предприятий, при наличии хорошей транспортной системы должно привести к организации на территории поселения новых инновационных промышленных предприятий и филиалов уже успешно функционирующих в регионе промпредприятий.

Для достижения этих целей необходима реализация следующих стратегических целей:

- Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории поселения:

- Обеспечение эффективного использования инвестиционных возможностей не только поселения, но и района, и области;

- Привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения инвестиционного развития территории;

- Реализация на территории поселения инвестиционных программ и проектов.

В ходе реализации выше указанных целей на территории поселения должны быть решены задачи:

- создание благоприятного предпринимательского (хозяйственного) климата и значительное увеличение на основе этого объемов привлекаемых инвестиций;

- формирование более сбалансированной структуры экономики с активной инновационной составляющей и оказанием первоочередного внимания развитию высокотехнологичных производств;

- проведение реформы местных финансов, увеличение доходной базы местного бюджета и повышение эффективности ее использования;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Внедрение современных природоохранных технологий и развитие инфраструктуры, позволят снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество среды обитания населения, обеспечив комфортные условия для проживания различных категорий граждан.

Необходимыми условиями для этого являются:

- диверсификация экономики, активная политика в решении вопросов привлечения, удержания и профессиональной подготовки кадров;

- активная политика по закреплению талантливой молодежи, воспитанию предпринимательских качеств и созданию условий для самореализации;

- обеспечение экологической безопасности и поддержание инфраструктуры;

- развитие социального партнерства, укрепление гражданского общества.

Необходимо отметить, что основанием для оптимистического прогноза в области развития поселения является действие на территории Ростовской области целого ряда программ и законов.

Прогнозируемые капитальные вложения в экономику поселения уже на ближайшие годы за счет бюджетных средств сформированы на основании предложений по социально-экономическому развитию муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, на 2009-2011 годы и в соответствии с предельными объемами бюджетного финансирования за счет Фонда софинансирования расходов на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на очередной финансовый год и плановый период, а также перечня объектов и работ, планируемых к осуществлению из средств субвенций федерального бюджета на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в объемах, утвержденных в составе «Комплекса мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса на период до 2010 года».

В целях создания режима максимального благополучия для субъектов инвестиционной деятельности на территории Белокалитвинского района оказывается поддержка предприятиям по реализации инвестиционных проектов в рамках действия:

- Областного закона от 5.05.2004 г. № 102-ЗС «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области»;

- Областного закона от 01.10.2004 г. № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 16.08.2005 г. № 91 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»;

- Решения коллегии Администрации Ростовской области от 27.02.2006 г. №4 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории области» для тех инвесторов, стоимость проектов которых более 100 млн. рублей»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 20.10.2006 г. № 420 «О Порядке организации разработки и реализации областных целевых программ и Порядке формирования проекта инвестиционной программы Ростовской области» и соответствующего постановления Главы Белокалитвинского района;

- Постановления Главы Белокалитвинского района от 30.06.2008 г. № 540 «О порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»;

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 09.04.2007г. №326 «О межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Белокалитвинского района» при Администрации Белокалитвинского района создана и действует межведомственная комиссия по размещению производительных сил.

Все вышеуказанные меры непосредственно относятся к Рудаковскому сельскому поселению.

Развитие угледобывающей отрасли в поселении неразрывно связано с возможность дополнительного получения эффекта (новых инвестиций) от размещения вспомогательного и сопутствующего производства и их специализированных отраслей, перерабатывающих отходы угольных шахт и обогатительных фабрик.

В этом направлении в Донбассе накоплен значительный технологический опыт.

В последние годы учеными института ВНИГРИуголь выявлен ряд новых направлений утилизации отходов.

Учеными Ростовского государственного строительного университета разработаны технологии производства высокачественных топливных брикетов на дешевом связующем из угольных шламов обогатительных фабрик.

Особый интерес представляет производства волокнистых теплоизоляционных материалов – супертонкого минерального волокна из пород шахтных отвалов (получен патент РФ). В промышленных условиях из этого сырья получено минеральное волокно, отвечающее требованиям ТУ 21-23-347 88 и по потребительским и технологическим свойствам, значительно превышающим выпускаемую сейчас продукцию.

В таких материалах острую нужду испытывает Министерство по ЧС РФ, горноспасательная и пожарная службы, не только отечественная, но и зарубежная авто-, авиа- и судостроительная, нефтегазовая промышленность, теплоэнергетика, они применяются и для защиты реакторов АЭС.

Анализ состояния минерально-сырьевой базы области позволяет сделать вывод о ее самодостаточности в плане обеспечения действующих перерабатывающих предприятий близко добываемыми сырьевыми ресурсами.

Важной особенностью экономического развития Рудаковского сельского поселения является сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Рудаковского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристско–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения.

## 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Рудаковское сельское поселение по состоянию на 01.01.2007 года составила 2892 человек.

С 2006 года отмечалась тенденция к сокращению численности населения, проживающего на территории поселения, причем эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения. Однако с 2008 года в целом по поселению наметился рост численности населения. К положительному моменту можно отнести небольшой рост рождаемости.

Концепция демографического развития Рудаковского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Рудаковского сельского поселения на расчетный срок принята 3500 человек.

Сводные данные численности населения по населенным пунктам, входящим в состав поселения, представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Хутор Ленина | 2219 | 2378 | 2750 |
| Хутор Рудаков | 673 | 696 | 750 |
| Всего по поселению | 2892 | 3074 | 3500 |

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Рудаковского сельского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Рудаковского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Рудаковскому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Рудаковского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Рудаковского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Рудаковского сельского поселения и всех населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Основой для определения направления территориального развития Рудаковского сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- территория поселения имеет сложную неординарную планировку, что являлось и является ограничивающим фактором развития населенных пунктов:

- сложный рельеф, имеющий большое количество балок; шахт по добыче угля; карьеров по добыче камня, глины, песка;

- с северо-востока хутор Рудаков почти вплотную прилегает к поселку Горняцкий Горняцкого сельского поселения;

- необходимы территории для развития населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Рудаковское сельское поселение, границы населенных пунктов, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Рудаковское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в поселке Ленина. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Рудаковское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Белокалитвинский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 23 и 24 к вышеуказанному Областному закону.

Однако к настоящему времени выявлено, что территория поселения имеет сложную планировку, что является ограничивающим фактором развития населенных пунктов; необходимы территории для развития населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

При таких обстоятельствах необходимо решать вопрос об изменении границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

Генеральным планом предусмотрено увеличение территории населенных пунктов за счет земель сельхозназначения.

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель Муниципальное образование Рудаковское сельское поселение в административных границах составляет 14200га. Земельный фонд перераспределится по категориям земель следующим образом:

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 13528 | 13463 |
| 2. Земли населенных пунктов | 407 | 472 |
| 3.Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 23 | 23 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 183 | 183 |
| 6. Земли водного фонда | 59 | 59 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 14200 | 14200 |

Проектом предусмотрено увеличение территории населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения для развития населенных пунктов.

## 4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов: хутор Ленина, хутор Рудаков для их развития.

Территория земель сельхозназначения сократится за счет перевода 65 га (из них 65 га – пастбища) в земли населенных пунктов:

- хутор Ленина 59 га;

- хутор Рудаков 6 га.

Площадь земель сельхозназначения составит 13463 га (94,8%).

## 4.2.2. Земли населенных пунктов

Территория земель населенных пунктов увеличится до 472 га, за счет земель сельхозназначения.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Рудаковского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Территории населенных пунктов увеличатся за счет земель сельхозназначения (65 га):

- хутор Ленина на 59 га;

- хутор Рудаков на 6 га.

В планируемых границах населенных пунктов общая площадь земель населенных пунктов на территории Рудаковского сельского поселения составит 472 га (3,3 %).

###### Муниципальное образование «Рудаковское сельское поселение»

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Хутор Рудаков | 248 | 307 |
| Хутор Ленина | 159 | 165 |
| ИТОГО | 407 | 472 |

## 4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Площадь земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения останется без изменений.

## 4.2.4. Земли водного фонда.

Площадь земель водного фонда останется без изменений.

## 4.2.5. Земли лесного фонда

Площадь земель лесного фонда останется без изменений.

# 5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

# 5.1.Развитие планировочной структуры хутора Ленина.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей хутора.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Хутор Ленина имеет вытянутую форму, планировочная структура линейная. Хутор Ленина застроен и не имеет достаточного количества свободных территорий под застройку. Развитие территории населенного пункта предлагается вести в северном и западном направлении.

Генеральным планом предлагается размещение двух жилых микрорайонов, состоящих из 9 кварталов, где в 1,2,4-9 кварталах предусматривается строительство малоэтажной (1, 2, 3 этажной) блокированной жилой застройки с минимальными земельными участками. В 3 квартале предлагается расположить специальный жилой дом для инвалидов. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для существующей и проектируемой жилой застройки. В северной части хутора в квартале 11, рядом с жилой застройкой планируется создать общеобразовательный центр, включающий: детский сад на 70 мест, учреждение внешкольного образования на 30 мест.

Рядом в квартале 12 в середине жилой застройки предусмотрено размещение торгового центра, кафе на 45 мест.

В северо-западной части хутора в 13 квартале предлагается построить культурно-спортивный комплекс (КСК) на 450 мест. Восточнее планируемого КСК в 10 квартале предлагается строительство комбината бытового обслуживания (КБО) с баней на 20 мест.

В северо-восточной части хутора в 14 квартале планируется гостиница на 20 мест, кафе на 20 мест.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Рис. 5.1.1. Схема хутора Ленина.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 3,5 |  | 2 |
| 2 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 4,0 |  | 1 |
| 3 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 3,7 |  | 1 |
| 4 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 0,9 |  | 2 |
| 5 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 1,2 |  | 2 |
| 6 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 3,9 |  | 2 |
| 7 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 5,7 |  | 2 |
| 8 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 1,8 |  | 2 |
| 9 | Малоэтажная (1,2,3 эт.) блокированная застройка | 1,3 |  | 2 |
| 10 | Коммунально-складская застройка (комбинат бытового обслуживания (КБО), баня на 20 мест) | 1,4 | 1,0 | 2 |
| 11 | Общественно-деловая застройка (детский сад на 70 мест, внешк. на 30 мест) | 1,8 | 1,3 | 1 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (торговый центр, кафе на 45 мест) | 3,0 | 2,1 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (культурно-спортивный комплекс (КСК) на 450 мест) | 2,8 | 2,0 | 2 |
| 14 | Общественно-деловая застройка (гостиница на 20 мест, кафе на 20 мест) | 0,6 | 0,4 | 2 |
| 15 | Коммунально-складская застройка (площадка водопроводных сооружений) | 0,7 |  | 1 |

# 5.2. Развитие планировочной структуры хутора Рудаков.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора.

Территория хутора застроена и имеет ограничения территориального развития населенного пункта. Размещение индивидуальной жилой застройки, состоящей из 12 кварталов, предлагается вести по периметру хутора на свободных территориях.

В 1-12 кварталах предлагается строительство индивидуальной коттеджной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,10 га.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра в существующей жилой застройке. В центре хутора в квартале 15 планируется построить детский сад на 30 мест с начальной школой на 30 мест. Рядом с детским садом в 14 квартале предлагается разместить культурно-спортивный комплекс (КСК) на 150 мест. Севернее КСК в 13 квартале предусмотрен торговый центр, кафе на 30 мест. В юго-восточной части хутора в 16 квартале планируется размещение комбината бытового обслуживания (КБО) с баней на 5 мест.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Рис. 5.2.1. Схема хутора Рудаков.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 1,8 | 1,78 | 1 |
| 2 | ИЖС | 2,3 | 2,28 | 1 |
| 3 | ИЖС | 0,6 | 0,59 | 1 |
| 4 | ИЖС | 0,4 | 0,40 | 1 |
| 5 | ИЖС | 0,7 | 0,69 | 1 |
| 6 | ИЖС | 0,3 | 0,30 | 1 |
| 7 | ИЖС | 0,3 | 0,30 | 1 |
| 8 | ИЖС | 1,2 | 1,19 | 1 |
| 9 | ИЖС | 1,5 | 1,49 | 1 |
| 10 | ИЖС | 0,8 | 0,79 | 1 |
| 11 | ИЖС | 0,6 | 0,59 | 1 |
| 12 | ИЖС | 0,3 | 0,30 | 1 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (торговый центр, кафе на 30 мест) | 0,4 | 0,29 | 2 |
| 14 | Общественно-деловая застройка (культурно-спортивный комплекс (КСК) на 150 мест) | 0,7 | 0,50 | 2 |
| 15 | Общественно-деловая застройка (детский сад на 30 мест, начальная школа на 30 мест) | 1,2 | 0,86 | 2 |
| 16 | Коммунально-складская застройка (комбинат бытового обслуживания (КБО), баня на 5мест) | 0,8 |  | 2 |

## 5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана х. Ленина:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

- зона малоэтажной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

- зона зелёных насаждений

- зона парков, скверов

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений

- зона природного ландшафта

Производственные зоны:

- зона коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Генерального плана х. Рудаков:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

-.зона поселковых парков

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений

- зона зелёных насаждений

- зона природного ландшафта

Производственные зоны:

- зона коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого хутора.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы хутора, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Сводные данные, предоставленные администрацией Рудаковского сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда поселения составляет 45,4 тыс. м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют одноэтажные дома с приусадебными участками. Ветхое и аварийное жилье составляет 7,2 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Рудаковскому сельскому поселению 15,7 м2/чел.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25м2/чел. На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

###### Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 3500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 105,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 45,4 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 7,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 38,2 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 66,8 |

По населенным пунктам новое жилищное строительство распределилось следующим образом.

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2029г., чел | Существующий жилой фонд, тыс.м2 | Потребный жилищный фонд, тыс.м2 | Новое жилищное строительство, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хутор Ленина | 2750 | 33,6 | 82,5 | 56,1 |
| Хутор Рудаков | 750 | 11,8 | 22,5 | 10,7 |
| Всего по поселению | 3500 | 45,4 | 105,0 | 66,8 |

Хутор Ленина

Средняя жилищная обеспеченность составляет 15,1 м2/чел.

Расчет объемов жилищного строительства:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2750 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 82,50 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 33,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 7,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 26,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 56,1 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 52,0 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 4,1 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 35,1 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 26,0 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 9,1 |

###### Расчетный срок

###### Структура жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | - | - |  | - |
| - малоэтажная блокированная застройка с минимальными земельными участками | 100 | 52,0 |  | 52,0 |
| ИТОГО | 100 | 52,0 | - | 52,0 |

Для размещения 56,1 тыс.м2 потребуется 26,0 га на свободных территориях. Объем нового жилищного строительства – 52,0 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (26,0 га), оставшиеся 4,1 тыс.м2 под ИЖС за счет уплотнения существующей застройки.

###### Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | - |  | - |
| - малоэтажная блокированная застройка с минимальными земельными участками | 52,0 | 2000 | 26,0 |
| Итого | 52,0 |  | 26,0 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства в хуторе Ленина на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 3,5 | 0,233 | 7,0 | 7,0 |  |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 4,0 | 0,267 | 8,0 | 8,0 |  |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 3,7 | 0,247 | 7,4 | 7,4 |  |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 0,9 | 0,060 | 1,8 | 1,8 |  |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 1,2 | 0,080 | 2,4 | 2,4 |  |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 3,9 | 0,260 | 7,8 | 7,8 |  |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 5,7 | 0,380 | 11,4 | 11,4 |  |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 1,8 | 0,120 | 3,6 | 3,6 |  |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 1,3 | 0,087 | 2,6 | 2,6 |  |
| Итого | 26,0 | 1,773 | 52,0 | 52,0 | - |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |
|  | 9,1 | 0,137 | 4,1 | - | 4,1 |
| Всего | 35,1 | 1,910 | 56,1 | 52,0 | 4,1 |

На первую очередь в х. Ленина предусмотрено строительство 15,4 тыс.м2, на расчетный срок 36,6 тыс.м2 (на свободных территориях), 4,1 тыс м2 (на реконструируемых территориях).

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для хутора Ленина, не высоки, даже учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени.

Хутор Рудаков

Средняя жилищная обеспеченность составляет 17,5 м2/чел.

Расчет объемов жилищного строительства:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 750 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 22,5 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 11,8 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 11,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 10,7 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 10,7 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 10,8 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 10,8 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

###### Расчетный срок

###### Структура жилищного строительства по видам

|  |  |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды застройки | % | в тыс.м2 | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 100 | 10,7 |  | 10,7 |
| - малоэтажная застройка | - | - |  | - |
| ИТОГО | 100 | 10,7 | - | 10,7 |

Для размещения 10,7 тыс.м2 потребуется 10,8 га на свободных территориях.

###### Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 10,7 | 990 | 10,8 |
| - малоэтажная застройка | - |  | - |
| Итого | 10,7 |  | 10,8 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства в х.Рудаков на расчетный срок.

| Кварталы | Территории кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки | 1,8 | 0,059 | 1,78 |  | 1,78 |
| 2 квартал перспективной жилой застройки | 2,3 | 0,076 | 2,28 |  | 2,28 |
| 3 квартал перспективной жилой застройки | 0,6 | 0,059 | 0,59 |  | 0,59 |
| 4 квартал перспективной жилой застройки | 0,4 | 0,076 | 0,40 |  | 0,40 |
| 5 квартал перспективной жилой застройки | 0,7 | 0,023 | 0,69 |  | 0,69 |
| 6 квартал перспективной жилой застройки | 0,3 | 0,023 | 0,30 |  | 0,30 |
| 7 квартал перспективной жилой застройки | 0,3 | 0,020 | 0,30 |  | 0,30 |
| 8 квартал перспективной жилой застройки | 1,2 | 0,010 | 1,19 |  | 1,19 |
| 9 квартал перспективной жилой застройки | 1,5 | 0,050 | 1,49 |  | 1,49 |
| 10 квартал перспективной жилой застройки | 0,8 | 0,027 | 0,79 |  | 0,79 |
| 11 квартал перспективной жилой застройки | 0,6 | 0,020 | 0,59 |  | 0,59 |
| 12 квартал перспективной жилой застройки | 0,3 | 0,010 | 0,30 |  | 0,30 |
| Итого | 10,8 | 0,356 | 10,7 |  | 10,7 |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |
| Всего | 10,8 | 0,356 | 10,7 |  | 10,7 |

Все новое строительство 10,7 тыс.м2 в х. Рудаков предусмотрено на первую очередь строительства.

Всего в Рудаковском сельском поселении предусмотрено строительство:

- на первую очередь – 26,1 тыс.м2

- на расчетный срок –40,7 тыс.м2

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Рудаковского сельского поселения, не высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении.

## 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

На хуторе Ленина:

- детский сад на 70 мест, учреждение внешкольного образования на 30 мест

- культурно-спортивный комплекс (КСК) на 450 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 12 мест, который днем может работать как детское кафе);

- торговый центр, кафе на 45 мест;

- комбинат бытового обслуживания (КБО), баня на 20 мест;

- гостиница на 20 мест, кафе на 20 мест

На хуторе Рудаков:

- детский сад на 30 мест, начальная школа на 30 мест;

- торговый центр, кафе на 30 мест;

- культурно-спортивный комплекс (КСК) на 150 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно–образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 6 мест, который днем может работать как детское кафе);

- комбинат бытового обслуживания (КБО), баня на 5 мест.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

## 8. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории коммунально-складских предприятий для размещения: комбината бытового обслуживания, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

## 9. Зоны рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных территорий, которые включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, парки. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

В Рудаковском сельском поселении площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок составляет 225 м2 на человека.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны реки.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

## 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

- зона полигона ТБО и скотомогильника

### 10.1. Зона кладбища.

На территории Рудаковского сельского поселения находится 5 кладбищ традиционного захоронения, общей площадью 8 га.

Проектом предлагается:

Два действующих кладбища на территории Рудаковского сельского поселения закрыть.

Размещение нового кладбища предлагается в западном направлении от хутора Ленина (рядом с отведенным земельным участком под свалку ТБО), площадью 0,4 га. Удаленность от хуторов Ленина и Рудаков составляет 0,9 км и 8,0 км соответственно.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности, необходимый размер земельного участка составит 0,4 га.

### 10.2. Зона полигона ТБО и скотомогильника

На территории Рудаковского сельского поселения функционирует 4 свалки ТБО расположенные:

- в 650 м от границы х. Ленина по направлению на северо-восток от ориентира Ростовская область, Белокалитвинский район, расположенного за пределами участка (в целях использования для размещения полигона твердых бытовых отходов). Земельный участок выделен Решением Комитета по управлению имуществом Администрации Белокалитвинского района №253 от 18.05.2006г. Площадь участка 1 га. Фактическая мощность свалки 1,7 тысяч тонн ТБО в год. Определенный срок эксплуатации свалки – 2004-2019 годы. В настоящее время свалка заполнена на 20%. Складирование отходов осуществляется в основном населением хутора Ленина (80%), остальные 20% отходов складируется организациями. Частичное уплотнение отходов осуществляется за счет администрации Рудаковского сельского поселения. Геохимический мониторинг за состоянием свалки отсутствует. На существующую свалку отсутствует проектно-сметная документация. Нет и организации осуществляющей эксплуатацию свалки ТБО.

- в 500 м к востоку от границы х. Рудаков. Площадь участка 0,8 га. Фактическая мощность свалки 0,8 тысяч тонн ТБО в год. В настоящее время свалка заполнена на 20%. Складирование отходов осуществляется в основном населением хутора Рудаков (80%), остальные 20% отходов складируется организациями. Частичное уплотнение отходов осуществляется за счет администрации Рудаковского сельского поселения. Геохимический мониторинг за состоянием свалки отсутствует. На существующую свалку отсутствует проектно-сметная документация. Нет и организации осуществляющей эксплуатацию свалки ТБО. Никаких разрешительных документов на эксплуатацию свалки нет.

- свалка ТБО для Горняцкого сельского поселения расположена в районе шахты №2.

- Оформлен участок под свалку ТБО и скотомогильник западнее х.Ленина.

На территории Рудаковского сельского поселения находится скотомогильник.

Проектом предлагается строительство нового полигона ТБО с биотермической ямой на территории Рудаковского сельского поселения, ориентировочной площадью 22 га.

Полигон ТБО будет эксплуатироваться тремя поселениями Белокалитвинского района: Рудаковским и Горняцким сельскими поселениями, Шолоховским городским поселением. Выбор территории строительства полигона ТБО связан с оптимальным местоположением и транспортной доступностью.

# 11. Баланс территории муниципального образования «Рудаковское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Рудаковского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-складских предприятий.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Рудаковского сельского поселения представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

Баланс территории муниципального образования «Рудаковское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Рудаковское сельское поселение | 14200 | 100 | 14200 | 100 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 13528 | 95,3 | 13463 | 94,8 |
| II | Земли населенных пунктов | 407 | 2,9 | 472 | 3,3 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 23 | 0,2 | 23 | 0,2 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - |  |
| V | Земли лесного фонда | 183 | 1,3 | 183 | 1,3 |
| VI | Земли водного фонда | 59 | 0,4 | 59 | 0,4 |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
| 1 | Хутор Ленина | 248 | 100 | 307 | 100 |
| 1.1 | Жилые зоны всего, в том числе | 159,2 | 64,19 | 184,9 | 60,31 |
|  | -индивидуальная | 159,2 | 64,19 | 159,2 | 51,92 |
|  | -малоэтажная | - | - | 25,7 | 8,38 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | 4,1 | 1,65 | 13,7 | 4,47 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 52,4 | 21,13 | 50,9 | 16,60 |
|  | -зона парков, скверов | - | - | 5,2 | 1,70 |
|  | -зона зелёных насаждений | 3,4 | 1,37 | 25,3 | 8,25 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных сооружений | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,03 |
|  | - зона природного ландшафта | 48,9 | 19,72 | 20,30 | 6,62 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 1,3 | 0,52 | 6,2 | 2,02 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,8 | 0,32 | 5,7 | 1,86 |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 1,1 | 0,44 | 3,9 | 1,27 |
|  | -зона кладбищ | 1,1 | 0,44 | 3,9 | 1,27 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 29,9 | 12,06 | 47,0 | 15,33 |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | - | - | - | - |
| 2. | Хутор Рудаков | 159 | 100 | 165 | 100 |
| 2.1 | Жилые зоны всего, в том числе | 90,0 | 56,60 | 107,0 | 64,85 |
|  | -индивидуальная | 90,0 | 56,60 | 107,0 | 64,85 |
|  | -малоэтажная | - | - | - | - |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | 0,6 | 0,38 | 3,0 | 1,82 |
| 2.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 43,3 | 27,23 | 27,7 | 16,79 |
|  | - зона парков, скверов | - | - | 1,3 | 0,79 |
|  | -зона зелёных насаждений | 6,8 | 4,28 | 22,4 | 13,58 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных сооружений | - | - | 0,8 | 0,48 |
|  | - зона природного ландшафта | 36,5 | 22,96 | 3,2 | 1,96 |
| 2.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 0,1 | 0,06 | 1,3 | 0,79 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,1 | 0,06 | 1,3 | 0,79 |
| 2.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,7 | 0,44 | 0,7 | 0,42 |
|  | -зона кладбищ | 0,7 | 0,44 | 0,7 | 0,42 |
| 2.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 24,3 | 15,28 | 25,3 | 15,33 |
| 2.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | - | - | - | - |

# 12. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 12.1. Транспортная инфраструктура.

## 12.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Рудаковском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Рудаковского сельского поселения, составляет:

- дорога межмуниципального значения – 7,0 км;

- дорога местного значения – 59,5 км, из них:

- с твердым покрытием – 16,4 км;

- без покрытия – 43,1 км.

### 12.1.2. Поселковый транспорт.

Пассажирские перевозки в Рудаковском сельском поселении осуществляются автомобильным транспортом. Обслуживают сельское поселение три автотранспортных предприятия г. Белая Калитва: ООО «Калитваавтоотранс», ООО «Автобаза №2», ОАО «Белокалитвинское ПАТП».

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития населенных пунктов и их улично-дорожной сети.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,2.

На первую очередь строительства количество транспортных средств в Рудаковском сельском поселении принимается 768 единиц, а на расчетный срок –922 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможное размещение автостоянок и гаражей по мере необходимости в коммунально-складской зоне.

Уровень автомобилизации Рудаковского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 12.1.2.1.

Таблица 12.1.2.1

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2015г.,чел. | Расчетный срок 2029г., чел | Количество автомобилей на 1 очередь строительства | Количество автомобилей на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| хутор Ленина | 2378 | 2750 | 594 | 713 |
| хутор Рудаков | 696 | 750 | 174 | 209 |
| Всего по поселению | 3074 | 3500 | 768 | 922 |

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Рудаковскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок не менее – 5 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

## 12.1.3.Улично-дорожная сеть

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Ленина составит 36,0 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 0,05 | - | 0,05 |
| главная улица | 3,4 | 1,4 | 4,8 |
| основная улица в жилой застройке | 9,8 | 0,2 | 10,0 |
| второстепенная улица | 11,3 | 1,6 | 12,9 |
| хозяйственный проезд | 5,4 | 2,8 | 8,2 |
| Всего | 29,95 | 6,0 | 35,95 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Рудаков составит 16,6 км:

| Классификация дорог | Протяженность УДС существующая, км | Протяженность УДС проектируемая, км | Протяженность УДС на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 0,7 | - | 0,7 |
| главная улица | 2,4 | - | 2,4 |
| основная улица в жилой застройке | 3,2 | 0,1 | 3,3 |
| второстепенная улица | 8,1 | 0,65 | 8,75 |
| хозяйственный проезд | 1,4 | - | 1,4 |
| Всего | 15,8 | 0,75 | 16,55 |

На однополосных проездах (3,5 м) через каждые 100 м необходимо устраивать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м.

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

# 13. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 13.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Рудаковского сельского поселения на расчётный период составляет: 829,93м³/сут. (таблицы 2.1.1- 2.1.4).

х. Ленина

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с (КСК на 450 мест);

Расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Для гарантированного водоснабжения х. Ленина проектом предусматривается:

- устройство повысительной насосной станции второго подъема с установкой в ней насосов: одного рабочего и одного резервного (q=35м3/час, Н=80м);

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: трёх резервуаров чистой воды по 250 м3 и насосной станции третьего подъема с установкой в ней двух групп насосов: двух рабочих и одного резервного (q=25м3/час, Н=5м) для нормального режима водоснабжения, одного рабочего и одного резервного (q=125м3/час, Н=5м) для экстренного режима при пожаротушении;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 180÷32 мм;

- переключение действующей сети водопровода на вновь прокладываемую.

Так же в связи со значительным перепадом геодезических отметок (до 60 м) для уменьшения напора воды во внутренних сетях водопровода, на вводах в здания рекомендуется установка регуляторов давления, позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30 ÷ 45м (по ул. Нагорная и улицам, расположенным на более низких геодезических отметках).

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ø180÷32 мм согласно ГОСТ 18599-2001 (ø180 планируется использовать для «обвязки» площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Также рекомендуется оснастить водомерными узлами повысительные насосные станции второго и третьего подъема.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

х. Рудаков

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с;

Расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Для гарантированного водоснабжения х. Рудаков проектом предусматривается:

- устройство площадки водопроводных сооружений с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды по 150 м3 и насосной станции второго подъема с установкой в ней двух групп насосов: двух рабочих и одного резервного (q=20м3/час, Н=45м) для нормального режима водоснабжения, одного рабочего и одного резервного (q=70м3/час, Н=45м) для экстренного режима при пожаротушении;

- устройство кольцевой сети с тупиковыми участками объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметрами 140÷32 мм;

- переключение действующей сети водопровода на вновь прокладываемую.

В районе устройства тупиковых участков водопроводной сети проектом предусматривается обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трех поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите и определяются его границы.

Проектируемую водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 ø160÷32 мм согласно ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж.б. элементов по ТПР 91-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение

х. Ленина

Проектом предлагается устройство единой системы водоотведения для хутора Ленина, согласно которой сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся  на блочные канализационные очистные сооружения контейнерного типа фирмы «ЭКОС» производительностью 600 м³/сут полной биологической очистки с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим донным выпуском «рассеянного» типа в р. Калитва. Место расположения КОС уточняется при рабочем проектировании после гидрогеологических изысканий.

Канализационные очистные сооружения дома престарелых проектом предлагается после пуска КОС на 600 м³/сут преобразовать в КНС и подключить к планируемой сети.

Так как часть жилой зоны х. Ленина находится в водоохранной зоне реки, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматриваются:

- безраструбное соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций наземными павильонами, входные двери в которые выполняются металлическими с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Часть жилой застройки, расположенную в отдалении от планируемых сетей, по желанию и в соответствии с материальными возможностями владельцев рекомендуется оснастить: либо накопительными емкостями из водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод на планируемые канализационные очистные сооружения, где будет предусмотрено устройство для опорожнения ассенизационного автотранспорта; либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «БИОКСИ»  не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

х. Рудаков

В связи с тем, что хутор Рудаков находится в непосредственной близости от п. Горняцкий, представляется целесообразным перекачивать сточные воды хутора Рудаков в проектируемую канализационную сеть посёлка Горняцкий, что уже предусмотрено проектом генерального плана посёлка Горняцкий.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для хутора Рудаков, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий общественного назначения системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся в планируемую канализационную сеть п. Горняцкий диаметром не менее 200 мм.

Часть жилой застройки, расположенную в отдалении от планируемых сетей, по желанию и в соответствии с материальными возможностями владельцев рекомендуется оснастить: либо накопительными емкостями из водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод на канализационные очистные сооружения п. Горняцкий, где будет предусмотрено устройство для опорожнения ассенизационного автотранспорта; либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки «БИОКСИ»  не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

## 13.2. Теплоснабжение.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования, затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Потребность в тепле определена согласно заданию и СНиП 2.04.07-86*.

Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.

Хутор Ленина

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения гостиницы, располагаемой в 14 квартале, предлагаем отдельно стоящий автономный источник тепла (АИТ №2). Тепловая нагрузка 0,130 МВт.

Для теплоснабжения детского сада, располагаемого в 11 квартале, предлагаем отдельно стоящий автономный источник тепла (АИТ №3). Тепловая нагрузка 0,630 МВт.

Хутор Рудаков

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой застройки и общественных зданий и сооружений будет осуществляться от автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения детского сада, располагаемого в 15 квартале, предлагаем отдельно стоящий автономный источник тепла (АИТ №1). Тепловая нагрузка 0,06 МВт.

## 13.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых кварталов и хуторов в целом может являться ранее запроектированный межпоселковый газопровод среднего давления от п. Горняцкий. Ввиду большой протяженности межпоселкового газопровода (от п. Горняцкий до х. Ленина) и дополнительных расходов газа на проектируемые кварталы в хуторах предлагается, при рабочем проектировании газоснабжения, рассмотреть вариант подключения газопровода от сетей высокого давления (0,6 МПа) в районе п. Горняцкий.

Теплоснабжение зданий жилых зданий и общественно-деловой застройки предусматривается от различных источников тепла на газовом топливе: от индивидуальных котлов, от автономных источников теплоснабжения (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельно стоящих, от автоматизированных двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов и кафе театров и кинотеатров не допускается.

В лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждениях допускается предусматривать централизованное газоснабжение только в помещениях службы приготовления пищи, центральных заготовочных, лабораториях и стоматологических поликлиниках, размещаемых в отдельно стоящих зданиях.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРПШ предусматривается от газопровода среднего давления. Количество ГРП (ГРПШ) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (АИТ), предусматривается от перспективных и существующих газопроводов среднего и низкого давления.

Предлагаемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой, которая уточняется в процессе рабочего проектирования.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения хутора с учетом газификации существующей и проектируемой застройки. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов.

Сети газопроводов предусматриваются вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб в соответствии со СНиП 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчетное среднее давление на входе в ГРП - 0,3 МПа, на выходе не более - 3000 Па.

Общий расчетный расход газа хутора Ленина по проектируемым кварталам годовой - 3078787 м3/год, часовой - 1380,7 м3/ч.

Общий расчетный расход газа хутора Рудаков по проектируемым кварталам годовой – 671901 м3/год, часовой - 307,5 м3/ч.

## 13.4. Электроснабжение.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП-ТП) схеме.

Проектируемая распределительная воздушная сеть 10 кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/бетонных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 50 кв.мм.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается строительство новых потребительских ТП-10/0,4 кВ, а также линейных сооружений: распределительных линий 10 кВ (ВЛЗ) и распределительных линий 0,4 кВ (ВЛИ), совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод).

Вынос ВЛ-10 кВ, попадающих в зону застройки, выполнить проводом СИП-3 существующим сечением.

Хутор Ленина

1.1. Строительство новых отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий до новых ТП.

Протяженность новых отпаечных линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 3,2 км.

Протяженность новых КЛ-10кВ составит ориентировочно 0,7 км.

1.2. Строительство 8 новых ТП в том числе:

3шт БКТП-2*250кВА, 1шт БКТП-2*400кВА, 1шт КТП-1х160кВА, 1шт КТП-1х250кВА и 2шт КТП-1х400кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Хутор Рудаков

2.1 Строительство отпаечных распределительных линий ВЛЗ-6 кВ проводом СИП-3 3(1х50…70) на ж/б опорах от действующей фидерной линии 6 кВ до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых одноцепных линий ВЛЗ-6 кВ составит ориентировочно 1,5 км.

2.2 Строительство 3-х новых ТП в том числе:

- Квартал 1, водопроводные сооружения  - КТП-1х63 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 8,9,10                                         - КТП-1х100 кВА, n=1 шт;

- Кварталы 5,6,7,13,14,15                            - БКТП-2х320 кВА с трансформаторами:       1 рабочий, 1 в холостом резерве, n=1 шт;

Существующие ТП используются и в дальнейшем. Для подключения нагрузок в кварталах 2,3,4 выполнить реконструкцию или замену существующей КТП-1х180 N277 на КТП-1х320 кВА; для подключения нагрузок в кварталах 11,12,16 выполнить реконструкцию или замену существующей КТП-1х100 N279 на КТП-1х250 кВА.

2.3 Строительство воздушных распределительных линий ВЛИ - 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 3,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 6 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

## 13.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах на расчетный срок Рудаковского сельского поселения составит 1365 номеров.

| Населенный пункт | На расчетный срок |
| --- | --- |
| Рудаковское сельское поселение | 1365 |
| Хутор Ленина | 1073 |
| Хутор Рудаков | 292 |

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в селе и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории хутора, прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В поселке доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах по 3 каналам: «Звезда», «Спорт», «Культура».

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 13.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- 1. Организация рельефа

- 2. Организация и очистка поверхностного стока

1. Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

2. Организация и очистка поверхностного стока

В х. Рудаков отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. После очистки осуществляются выпуски в водоемы. С двух прудов в центральной части хутора выпуск в ручей балки Обливинской, впадающий в р. Калитва, с двух других прудов непосредственно в реку.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листе "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

Ведомость объемов работ х. Рудаков

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 22 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 7070/5520 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |

В х. Ленин отвод дождевых и талых вод с северо-восточной части хутора осуществляется закрытой сетью дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group) в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбиционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды. После очистки осуществляется выпуск в р. Калитва.

С остальной территории хутора отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. После очистки осуществляются выпуски в р. Калитва.

Для перехвата воды с верховой стороны устраивается водоотводная канава. В парковой зоне возможно ее декоративное оформление.

Ведомость объемов работ х. Ленин

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 6640/5180 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 28 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 3 |
| 4. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 765 |
|  | Ø400 | м | 310 |
|  | Ø450 | м | 965 |
|  | Ø500 | м | 465 |
|  | Ø550 | м | 150 |
|  | Ø900 | м | 875 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 5. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 15/45» Ø1000 | шт | 1 |
| 6. | Пескоотделитель «Flotenk-OP10000» (5,2 x 1,6) | шт | 1 |
| 7. | Маслобензоотделитель «Flotenk-ОМ15» (4,8 х 1,6) | шт | 1 |
| 8. | Сорбционный фильтр «Flotenk-SB15» (4,3 х 1,6) | ш | 1 |
| 9. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK15/45» Ø1000 | шт | 1 |
| 10. | Регулирующий резервуар (23,0 х 20,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 11. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø200 | шт | 1 |
| 12. | Погружной насос SE1.80.100.15.4 N = 2,1КВт, n = 1435об/мин, масса - 99кг | шт | 1 |

## 14. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Рудаковское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

## 15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Рудаковского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране).

## 16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос зелёных насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больницы и ветпункта, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку

## 16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1.Проектирование и строительство на расчетный срок нового полигона ТБО.

2.Рекультивация территорий всех существующих свалок.

3.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Обеспечить амбулаторию установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

6. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена, как экономической, так и экологической целесообразностью.

7. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Рудаковское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

8. Вывоз ТБО осуществлять специализированной техникой на полигон ТБО.

9. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

10. Закрытие существующего скотомогильника.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Рудаковском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Рудаковского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 17. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 17.2. Мероприятия по ЧС природного характера

## 17.2.1. Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## 17.2.2. Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.

## 17.2.3. Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления

Население из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления и находящегося в 4-х часовой зоне добегания волны прорыва, эвакуируется с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий.

Население из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления за 4-х часовой зоной добегания волны прорыва, эвакуируется только после разрушения плотины с получением соответствующего распоряжения.

Наибольшая рабочая смена объектов экономики, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметизации и возвышающимся аварийным вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимых в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров.

Для защиты населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, заблаговременно строятся ПРУ в местах их эвакуации.

Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории не категорированных городов и поселков, предусматривается строительство ПРУ на не затапливаемой территории этих населенных пунктов. Работающая смена объектов экономики, расположенных в не категорированных городах в зоне затопления, укрывается в ПРУ, возводимых вне этих зон.

## 17.2.4. Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

## 17.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью  более 10 000 квадратных метров в селе – нет. Подъезды к рекам и водоемам для заправки пожарных автомобилей не имеют  щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты  98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законам.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории поселения имеется 1 пожарная часть, которая способна оказать помощь при пожаре населению.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Пожарное депо имеется в месте дислокации пожарной части на территории населенного пункта.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Рудаковского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство пожарного депо на 4 автомашины в поселке Горняцкий.

2. Обеспечение всех населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи.

3. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

4. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

5. Создание подразделений пожарной охраны.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Рудаковское сельское поселение развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Рудаковского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Рудаковского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Рудаковского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.