ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕПОПОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 326/2008 - ПЗ

Директор ООО «ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Н.А. Румянцева Великий Новгород, 2010г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист ведущий специалист | Румянцева Н.А. Степанова Е.Ю. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

## Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
|  | План реализации генерального плана. |
| 2. Графические материалы |  |
|  | Ситуационный план расположения Нижнепоповского сельского поселения на территории муниципального района. М 1:50000 |
|  | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25000 |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25000 |
|  | Генеральный план развития Нижнепоповского сельского поселения. Основной чертеж. М 1:25000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25000 |
|  | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |
|  | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. М 1:25000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. М 1:25000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. М 1:25000 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Нижнепопов. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Живые Ключи. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Муравейник. М 1:5000 |
|  | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Павлов. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенные пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Живые Ключи. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Муравейник. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Павлов. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема генерального плана. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Населенные пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенные пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенные пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенные пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенные пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенныйе пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенные пункты хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Апанасовка. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Дороговский. М 1:5000 |
|  | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт поселок Сосны. М 1:5000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Румянцева Н.А.

Содержание.

Перечень текстовых и графических материалов	5

1. Введение.	11

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение.	13

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	13

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	13

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Нижнепоповского сельского поселения.	13

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	18

4. Стратегические направления градостроительного развития Нижнепоповского сельского поселения	18

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	18

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	21

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	21

4.2.2. Земли населенных пунктов	21

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	21

4.2.4. Земли водного фонда.	22

4.2.5. Земли лесного фонда.	22

4.2.6. Земли особо охраняемых территорий.	23

4.2.7. Земли запаса.	23

5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	23

5.1. Развитие планировочной структуры хутора Нижнепопов и хутора Верхнепопов.	23

5.2. Развитие планировочной структуры поселка Сосны	26

5.3. Развитие планировочной структуры хутора Апанасовка.	28

5.4. Развитие планировочной структуры хутора Дороговский.	30

5.5. Функциональное зонирование территории.	31

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	33

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	36

8. Производственные территории.	38

9. Зоны рекреационного назначения.	39

10. Зоны и объекты специального использования.	41

10.1. Зона кладбища.	41

11. Зоны сельскохозяйственного использования	41

12. Баланс территории Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.	41

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	44

13.1. Транспортная инфраструктура.	44

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	44

13.1.2.Поселковый транспорт.	44

13.1.3.Улично-дорожная сеть	46

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	47

14.1. Водоснабжение и водоотведение	47

14.2. Теплоснабжение.	53

14.3. Газоснабжение.	55

14.4. Электроснабжение.	57

14.5. Сети связи.	59

14.6. Инженерная подготовка территории.	60

15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	60

16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	63

17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	63

17.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	63

17.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	64

17.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	64

17.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	64

17.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:	65

18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	66

18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	66

18.2. Мероприятия по ЧС природного характера	68

Мероприятия по защите населения при лесных пожарах	68

Мероприятия по защите населения при наводнениях	68

Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления	69

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	69

18.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	70

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	70

Заключение	76

## 1. Введение.

- Генеральный план муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области подготовлен в 2008-2009 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения, за пределами расчетного срока Генерального плана.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района использованы планово-картографические материалы 2009 года масштаба:

- на территорию поселения 1:25 000

- на территорию населенных пунктов 1:5 000

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Белокалитвинского района.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития  сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость населенных пунктов, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Нижнепоповского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Нижнепоповского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Муниципальное образование «Нижнепоповское сельское поселение» — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 8 населенных пунктов и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды проживания: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость населенного пункта, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение» не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенных пунктах. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

В настоящее время в Нижнепоповском сельском поселении действуют следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг.

- Целевая программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы»

Кроме того, на территории Белокалитвинского района и, в том числе в Нижнепоповском сельском поселении, активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы».

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

К наиболее характерным преимуществам Нижнепоповского сельского поселения можно отнести:

- удобное геополитическое положение:

- по территории поселения проходит автодорога федерального значения М-21 «Волгоград-Кишинев», проложена железная дорога федерального значения.

- близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области:

- по территории поселения проходит автодорога М-21 «Волгоград-Кишинев», соединяющая поселение с районным и с областным центрами, Украиной, городами и районами Ростовской и других областей. Поселение располагает автомобильными дорогами с твердым покрытием с прямым выходом на автодорогу М-21.

- наличие железнодорожных транспортных магистралей Северо-Кавказской железной дороги (остановочные пункты 55 и 60 км, блок-посты 58 км, Дороговский и близлежащая станция Белая Калитва, а также транспортные и погрузочные ветки ОАО «Апанасовское»). Эта транспортная магистраль связывает поселение с европейским центром страны и Кавказом, линия Волгоград–Лихая обеспечивает связь с Поволжьем, Казахстаном и Средней Азией, а также районами области. По железной дороге поселение связано с центрами Донского края, такими, как Ростов-на-Дону, Краснодар и др.

- значительный рост инвестиций в основные фонды организаций, осуществляющих добычу известняка со строительством новых заводов мощностью до 1 млн. тонн щебня в год. Только на ближайшую перспективу инвестиции в добывающие отрасли поселения могут составить 300 млн. рублей;

- наличие больших запасов полезных нерудных ископаемых (Грачевское месторождение, ОАО «Апанасовское», добыча известняка, гипсового камня и мела, производство щебня);

- устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

- сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство,

- расширение трудового потенциала района.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является сельскохозяйственное производство и добыча нерудных полезных ископаемых. С учетом перспектив развития строительной отрасли в регионе влияние добывающей отрасли на экономику поселения будет возрастать.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

Нижнепоповское сельское поселение имеет хорошие предпосылки и возможности для успешного экономического развития в будущем, так как предусматривается серьезное развитие строительства в регионе, а добываемое на ОАО «Апанасовское» нерудное сырье широко применяется для производства мелкозернистых бетонов, для приготовления щебеночно-песчаных смесей для автодорог и аэродромов, является мелкозернистой составляющей асфальто-бетонов. Спрос на такую продукцию будет иметь постоянную и устойчивую тенденцию роста, что определит устойчивые инвестиции в разведку и добычу минерального сырья на базе Грачевского месторождения.

Для достижения этих целей необходима реализация следующих стратегических целей:

- Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории поселения:

- Обеспечение эффективного использования инвестиционных возможностей не столько поселения, района и области, сколько частных инвесторов;

- Привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения инвестиционного развития территории;

- Реализация на территории поселения  инвестиционных  программ и проектов.

В ходе реализации  выше указанных целей на территории поселения должны быть решены задачи:

- создание благоприятного предпринимательского (хозяйственного) климата и значительное увеличение на основе этого объемов привлекаемых инвестиций;

- формирование более сбалансированной структуры экономики с активной инновационной составляющей и оказанием первоочередного внимания развитию высокотехнологичных производств;

- проведение реформы местных финансов, увеличение доходной базы местного бюджета и повышение эффективности ее использования;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Технологическое перевооружение промышленных и коммунальных предприятий, внедрение современных природоохранных технологий и развитие инфраструктуры, позволят снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество среды обитания населения, обеспечив комфортные условия для проживания различных категорий граждан.

Необходимыми условиями для этого являются:

- диверсификация экономики, активная политика в решении вопросов привлечения, удержания и профессиональной подготовки кадров;

- активная политика по закреплению талантливой молодежи, воспитанию предпринимательских качеств и созданию условий для самореализации;

- обеспечение экологической безопасности и поддержание инфраструктуры;

- развитие социального партнерства, укрепление гражданского общества.

Необходимо отметить, что основанием для оптимистического прогноза в области развития поселения является действие на территории Ростовской области целого ряда программ и законов.

Прогнозируемые капитальные вложения в экономику поселения уже на ближайшие годы за счет бюджетных средств сформированы на основании предложений по социально-экономическому развитию муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, на 2009-2011 годы и в соответствии с предельными объемами бюджетного финансирования за счет Фонда софинансирования расходов на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на очередной финансовый год и плановый период.

В целях создания режима максимального благополучия для субъектов инвестиционной деятельности на территории Белокалитвинского района оказывается поддержка предприятиям по реализации инвестиционных проектов в рамках действия:

- Областного закона от 01.10.2004 г. № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 16.08.2005 г. № 91 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»;

- Решения коллегии Администрации Ростовской области от 27.02.2006 г. №4 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории области» для тех инвесторов, стоимость проектов которых более 100 млн. рублей»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 20.10.2006 г. № 420 «О Порядке организации разработки и реализации областных целевых программ и Порядке формирования проекта инвестиционной программы Ростовской области» и соответствующего постановления Главы Белокалитвинского района;

- Постановления Главы Белокалитвинского района от 30.06.2008 г. № 540 «О порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»;

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 09.04.2007г. №326 «О межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Белокалитвинского района» при Администрации Белокалитвинского района создана и действует межведомственная комиссия по размещению производительных сил.

Все вышеуказанные меры непосредственно относятся к Нижнепоповскому сельскому поселению.

Развитие отрасли добычи нерудных полезных ископаемых в поселении неразрывно связано с возможностью дополнительного получения эффекта (новых инвестиций) от размещения вспомогательного и сопутствующего производства и их специализированных отраслей, перерабатывающих часть добываемого сырья или отдельных его видов, которые были выявлены в последние годы эксплуатации месторождения (кварц-кальцит – углеродистые флюидозиты). Однако, в этом направлении необходимо проведение НИР и ОКР.

Анализ состояния минерально-сырьевой базы Ростовской области позволяет сделать вывод о ее самодостаточности в плане обеспечения действующих перерабатывающих предприятий близко добываемыми сырьевыми ресурсами и предприятия Нижнепоповского сельского поселения будут играть в этой области не последнюю роль.

Важной особенностью экономического развития Нижнепоповского сельского поселения является сочетание добывающей отрасли промышленного производства и сельского хозяйства.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства и птицеводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве и птицеводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Нижнепоповского сельского  поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристско–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов, особенно, в зоне, прилегающей к г.Белая Калитва.

2. Освоение и развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов вдоль автодороги М-21 «Волгоград-Кишинев».

3. Создание межмуниципального транспортно-логистического комплекса, что особо важно в связи с наличием на территории поселения основных видов транспорта (автомобильный и железнодорожный) и крайне удобного месторасположения.

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения.

## 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2009 составила 4690 человек.

Численность населения в Нижнепоповском сельском поселении медленно, но стабильно растет. К положительному моменту можно отнести небольшой рост числа детей дошкольного возраста 0-6 лет.

Концепция демографического развития Нижнепоповского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Нижнепоповского сельского поселения на расчетный срок принята 5374 человека.

Сводные данные численности населения по населенным пунктам, входящим в состав поселения, представлены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Хутор Нижнепопов | 850 | 890 | 1000 |
| Хутор Верхнепопов | 189 | 216 | 280 |
| Поселок Сосны | 2285 | 2364 | 2600 |
| Хутор Апанасовка | 844 | 860 | 900 |
| Хутор Дороговский | 290 | 303 | 340 |
| Хутор Живые Ключи | 128 | 135 | 150 |
| Хутор Муравейник | 68 | 68 | 68 |
| Хутор Павлов | 36 | 36 | 36 |
| Всего по сельскому поселению | 4690 | 4895 | 5374 |

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Нижнепоповского сельского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Нижнепоповского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Нижнепоповскому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Нижнепоповского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития Нижнепоповского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Нижнепоповского сельского поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Нижнепоповского сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- часть территории города Белая Калитва, находящаяся на правом берегу р. Калитва, и числящаяся как садоводческое товарищество, фактически является территорией индивидуальной жилой застройки п. Сосны, Нижнепоповского сельского поселения;

- на территории Нижнепоповского сельского поселения расположены жилые кварталы существующей жилой застройки города Белая Калитва, находящиеся не только за границей города, но и за границей Белокалитвинского городского поселения;

- на территории Нижнепоповского сельского поселения размещена часть участка ОАО ПТФ «Надежда», находящаяся за границей Белокалитвинского городского поселения;

- часть территории хутора Крутинский (бывшая шахта № 4, ул. Песчаная и ул. Полевая) Горняцкого сельского поселения фактически находится на землях сельхозиспользования и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения Нижнепоповского сельского поселения;

- Земля поселения востребована. Необходимы значительные территории для развития населенных пунктов, входящих в состав поселения:

- Преимуществом поселка Сосны является его близость с районным центром г. Белая Калитва, это оказывает сильное влияние, как на развитие самого поселка, так и хутора Нижнепопов и сельского поселения в целом;

- Наличие двух действующих карьеров и подъездных путей, наличие рабочих мест в населенном пункте положительно влияет на развитие хутора Апанасовка;

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение, границы населенных пунктов, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Нижнепоповское сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в хуторе Нижнепопов. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Белокалитвинский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 21 и 22 к вышеуказанному Областному закону.

Однако к настоящему времени выявлено, что необходимо изменение границ муниципальных образований:

- Нижнепоповское сельское поселение.

- Белокалитвинское городское поселение.

- Горняцкое сельское поселение (предложение по изменению границ согласно протоколу проведения публичных слушаний от 19.02.2010 по проекту генерального плана Горняцкого сельского поселения).

В составе материалов генерального плана муниципального образования, согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, включаются только карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства в границах указанного муниципального образования, а также материалы по обоснованию зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Согласно действующему законодательству генеральные планы не содержат материалов по обоснованию изменения границ муниципальных образований.

Согласно Градостроительному кодексу РФ вопрос, касающийся изменения границ муниципального образования, решается при подготовке схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации. В соответствии с частью 6 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования субъекта РФ отображаются границы муниципальных образований, утвержденные в установленном порядке законом субъекта РФ. В соответствии с частью 11 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ в составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования субъекта РФ могут быть отображены предложения по территориальному планированию, включающих в себя карты (схемы) планируемого изменения границ муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ. Так же согласно статье 12 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации.

Генеральным планом предлагается выйти с предложением:

- об исключении из границы муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение части участка ОАО ПТФ «Надежда», находящегося на территории Нижнепоповского сельского поселения, в границы муниципального образования Белокалитвинское городское поселение;

- об исключении из границы муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение жилых кварталов существующей жилой застройки города Белая Калитва Белокалитвинского городского поселения;

- о включении в границы муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение квартала, находящегося в границах муниципального образования Белокалитвинское городское поселение на правом берегу р. Калитва, и числящегося как садоводческое товарищество, фактически являющегося территорией индивидуальной жилой застройки п. Сосны, Нижнепоповского сельского поселения;

- об исключении из границы муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение части территории хутора Крутинский Горняцкого сельского поселения, находящегося на территории Нижнепоповского сельского поселения, в границы муниципального образования Горняцкое сельское поселение;

Данное предложение рекомендуем использовать для внесения изменений в схему территориального планирования Белокалитвинского района.

В соответствии с новой редакцией ст.83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В частности, в соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам».

При таких обстоятельствах необходимо решать вопрос об изменении границ населенных пунктов.

- Генеральным планом предусмотрено:

- Увеличение территорий населенных пунктов за счет земель сельхозназначения.

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Территория Нижнепоповского сельского поселения:

- уменьшится на 36,7 га в счет земель Белокалитвинского городского поселения;

- 16,7 га территории Белокалитвинского городского поселения перейдут в поселок Сосны Нижнепоповского сельского поселения;

- уменьшится на 87 га в счет земель Горняцкого сельского поселения.

Общая площадь земель муниципальное образование «Нижнепоповское сельское поселение» в административных границах составит 32693 га. Земельный фонд перераспределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 31021 | 30578 |
| 2. Земли населенных пунктов | 733 | 1080 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 739 | 734 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 14 | 14 |
| 5. Земли лесного фонда | 77 | 77 |
| 6. Земли водного фонда | 183 | 177 |
| 7. Земли запаса | 33 | 33 |
| ВСЕГО | 32800 | 32693 |

Проектом предусмотрено увеличение территории населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения для развития населенных пунктов.

## 4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов: хутор Нижнепопов, поселок Сосны, хутор Апанасовка, хутор Дороговский.

Территория земель сельхозназначения сократится на 443 га за счет перевода:

- в земли населенных пунктов Нижнепоповского сельского поселения (хутор Нижнепопов, поселок Сосны, хутор Апанасовка, хутор Дороговский) – 336 га;

- в земли населенных пунктов Белокалитвинского городского поселения (город Белая Калитва) – 20 га;

- в земли населенных пунктов Горняцкого сельского поселения (хутор Крутинский) – 87 га.

31021-20-87-336=30578 (га)

Площадь земель сельхозназначения составит 30578 га.

## 4.2.2. Земли населенных пунктов

Территория земель населенных пунктов увеличится на 347 га до 1080 га, за счет земель сельхозназначения, земель промышленности и земель водного фонда.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Нижнепоповского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Территории населенных пунктов увеличатся за счет земель сельхозназначения (336,2 га):

- хутор Нижнепопов на 88,0 га;

- хутор Апанасовка на 84,7 га;

- хутор Дороговский на 61,8 га;

- поселок Сосны на 101,7 га,

Кроме того, территория населенного пункта поселок Сосны Нижнепоповского сельского поселения увеличится за счет земель сельхозназначения Белокалитвинского городского поселения на 16,7 га.

Территории населенных пунктов увеличатся за счет земель промышленности (5,1 га):

- хутор Нижнепопов на 0,8 га;

- хутор Апанасовка на 3,8 га;

- поселок Сосны на 0,5 га,

Территории населенных пунктов увеличатся за счет земель водного фонда (5,5):

- хутор Апанасовка на 0,5 га;

- хутор Дороговский на 1,3 га;

- поселок Сосны на 3,7 га,

В планируемых границах населенных пунктов общая площадь земель населенных пунктов на территории Нижнепоповского сельского поселения составит 1080 га.

Муниципальное образование «Нижнепоповское сельское поселение»

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| хутор Нижнепопов | 81,2 | 170,0 |
| хутор Верхнепопов | 46,6 | 46,6 |
| хутор Апанасовка | 183,4 | 272,4 |
| хутор Дороговский | 43,6 | 106,7 |
| хутор Живые Ключи | 54,9 | 54,9 |
| хутор Муравейник | 53,1 | 53,1 |
| хутор Павлов | 36,8 | 36,8 |
| поселок Сосны | 233,1 | 339 |
| Итого: | 732,7 | 1079,5 |

## 4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Территория земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения сократится на 5 га за счет перевода  в земли населенных пунктов.

Площадь земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения составит 734 га.

## 4.2.4. Земли водного фонда.

Проектом предусмотрено установить границы

- хутор Апанасовка на 0,5 га;

- хутор Дороговский на 1,3 га;

- поселок Сосны на 3,7 га,

посередине русла реки Северский Донец в связи с тем, что невозможно точно определить границу по береговой линии реки вследствие того, что водный режим этой реки регулируется ГТС.

Кроме того при установлении границы посередине русла реки учитывалось, необходимость проведение в дальнейшем работ закрепление границ населенных пунктов межевыми знаками. При прохождении границы посередине русла реки значительно сокращается объем работ по закреплению границ межевыми знаками, т.к. граница определяется картометрическим способом, что ведет к значительной экономии бюджетных средств.

В дальнейшем режим использования земель водного фонда, переводимых в земли населенного пункта не изменится и будет регламентироваться Водным законодательством и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими данный вопрос.

Территория земель водного фонда Нижнепоповского сельского поселения меньшится на 6 га за счет перевода в эемли населенных пунктов.

Площадь земель водного фонда составит 177 га.

## 4.2.5. Земли лесного фонда.

Территория земель лесного фонда останется неизменной.

## 4.2.6. Земли особо охраняемых территорий.

Площадь земель особо охраняемых территорий останется без изменений.

## 4.2.7. Земли запаса.

Площадь земель запаса останется без изменений.

# 5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

### 5.1. Развитие планировочной структуры хутора Нижнепопов и хутора Верхнепопов.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей хутора.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

Планировочная структура х. Нижнепопов и х. Верхнепопов компактна, имеет линейную форму. Хутор Нижнепопов наиболее застроен и не имеет свободных территорий под застройку.

Наиболее оптимальной территорией для развития хуторов является территория в юго-восточном направлении населенных пунктов, между хуторами Нижнепопов и Верхнепопов проектом предлагается сформировать перспективный район, состоящий из 2 кварталов (9 и 10) на свободных территориях.

В юго-восточном направлении х. Нижнепопов генеральным планом предлагается размещение коттеджного микрорайона современного типа на 11 кварталах. В 11,12,13-21 кварталах предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В кварталах 1 и 2 планируется построить школу и детский сад. Культурно-спортивный комплекс (КСК) предусмотрен в 6 квартале. Западнее КСК в 4 квартале планируется строительство банно-прачечного комбината (БПК). Севернее перспективной жилой застройки в 7 квартале разместится гостиница. В 8 квартале проектом предлагается строительство дома ветеранов войны и труда, одиноких престарелых и инвалидов. В 5 квартале западнее БПК между кварталами индивидуальной жилой застройки предлагается размещение рынка. В 3 квартале расположится пождепо.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха.

Рис. 5.1.1. Схема хутора Нижнепопов и хутора Верхнепопов.

На территории перспективного района планируется строительство культового значения (церковь, приход, храм).

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ИЖС | 4,7 |  | 1 |
| 10 | ИЖС | 3,5 |  | 1 |
| 11 | ИЖС | 1,8 |  | 1 |
| 12 | ИЖС | 3,1 |  | 1 |
| 13 | ИЖС | 3,7 |  | 1 |
| 14 | ИЖС | 3,0 |  | 1 |
| 15 | ИЖС | 2,3 |  | 1 |
| 16 | ИЖС | 1,2 |  | 1 |
| 17 | ИЖС | 1,4 |  | 1 |
| 18 | ИЖС | 2,6 |  | 1 |
| 19 | ИЖС | 0,9 |  | 1 |
| 20 | ИЖС | 1,3 |  | 1 |
| 21 | ИЖС | 3,2 |  | 1 |
|  | Всего | 32,7 |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка (школа – 160 мест) | 1,8 | 1,3 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (детский сад – 50 мест) | 1,4 | 1,0 | 2 |
| 3 | Коммунально-складские зоны (пожарное депо на 2 машины) | 1,2 |  | 2 |
| 4 | Коммунально-складские зоны (БПК на 15 мест) | 0,5 |  | 2 |
| 5 | Общественно-деловая застройка (рынок) | 0,2 | 0,1 | 2 |
| 6 | Общественно-деловая застройка (КСК – 250 мест) | 1,1 | 0,8 | 2 |
| 7 | Общественно-деловая застройка (гостиница – 30 мест) | 0,3 | 0,2 | 2 |
| 8 | Общественно-деловая застройка (дом ветеранов и инвалидов на 200 мест) | 0,6 | 0,4 | 2 |

### 5.2. Развитие планировочной структуры поселка Сосны

Планировочная структура поселка Сосны – система основных улиц и площадей, озелененные пространства, памятники истории и культуры несут культурно-исторический и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному поселку, черты и особенности.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры поселка с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейный компактный характер развития поселка.

Территория поселка застроена и практически не имеет свободных территорий под застройку. Предлагается размещение коттеджного микрорайона современного типа

Развитие поселка предлагается вести в северной части поселка, на реконструируемых территориях бывшей машинно-тракторной мастерской (МТМ). Здесь разместится микрорайон, состоящий из 7 кварталов, где в 7-13 кварталах предлагается индивидуальная жилая застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,20 га. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра в проектируемой жилой застройке. В квартале 1 планируется построить школу. Восточнее школы в существующей жилой застройке в квартале 6 планируется детский сад. Во 2 квартале в середине планируемой коттеджной застройки расположится кинотеатр. В южной части поселка среди планируемой рекреационной зоны в 3 квартале в непосредственной близости от существующей жилой застройки планируется строительство КСК для занятия спортом и культурного проведения досуга населения. Северо-западнее школы разместится центральный рынок в квартале 4. В центре поселка в 5 квартале планируется банно-прачечный комбинат.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Рис. 5.2.1. Схема поселка Сосны.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ИЖС | 5,5 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 3,0 |  | 1 |
| 9 | ИЖС | 1,8 |  | 1 |
| 10 | ИЖС | 1,3 |  | 1 |
| 11 | ИЖС | 2,4 |  | 1 |
| 12 | ИЖС | 3,5 |  | 1 |
| 13 | ИЖС | 9,2 |  | 1 |
|  | Всего | 26,7 |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка (школа – 200 мест) | 3,46 | 2,5 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (кинотеатр – 100 мест) | 0,55 | 0,4 | 2 |
| 3 | Общественно-деловая застройка (КСК – 600 мест) | 4,6 | 3,3 | 2 |
| 4 | Общественно-деловая застройка (рынок) | 1,21 | 0,9 | 2 |
| 5 | Коммунально-складская зона (БПК на 20 мест) | 0,6 |  | 2 |
| 6 | Общественно-деловая застройка (детский сад – 100 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |

### 5.3. Развитие планировочной структуры хутора Апанасовка.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора, территория которого пересечена два раза р. Быстрая.

Территория поселка разделена на три части и практически не имеет свободных территорий под застройку. Предлагается размещение двух коттеджных микрорайонов современного типа.

Развитие поселка предлагается вести в южном и восточном направлениях хутора на свободных территориях. В южной части разместится один микрорайон, состоящий из 6-10 кварталов индивидуальной жилой застройки. Другой микрорайон планируется в восточной части хутора в 11,12,13 кварталах перспективной жилой застройки, где также предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В южном микрорайоне в квартале 1а вокруг существующей и перспективной жилой застройки планируется построить детский сад. Севернее от детского сада в существующей рекреационной зоне предлагается расположить амбулаторию.

В восточном микрорайоне среди планируемой зоны рекреации в 1 квартале разместится школа. Восточнее школы рядом с перспективной жилой застройкой планируется построить в кварталах 4 и5 центральный рынок и БПК соответственно.

Рис. 5.3.1. Схема хутора Апанасовка.

Культурно-спортивный комплекс планируется южнее школы в квартале 3 рядом с планируемой рекреационной зоной.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается расширение рекреационной зоны.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

В северной части хутора на неосвоенной территории планируется расположить зону коммунально-складских предприятий.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ИЖС | 2,0 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 4,8 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 6,0 |  | 1 |
| 9 | ИЖС | 8,7 |  | 1 |
| 10 | ИЖС | 2,5 |  | 1 |
| 11 | ИЖС | 7,8 |  | 1 |
| 12 | ИЖС | 6,0 |  | 1 |
| 13 | ИЖС | 2,2 |  | 1 |
|  | Всего | 40,0 |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка (школа – 50 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 1а | Общественно-деловая застройка (детский сад – 20 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (амбулатория) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 3 | Общественно-деловая застройка (КСК – 250 мест) | 1,5 | 1,1 | 2 |
| 4 | Общественно-деловая застройка (рынок) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 5 | Коммунально-складская зона (БПК на 10 мест) | 1,0 |  | 2 |

### 5.4. Развитие планировочной структуры хутора Дороговский.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейный характер развития поселка.

Территория имеет вытянутую форму за счет расположения хутора вдоль реки Калитва.

Развитие хутора предлагается вести в восточном направлении на свободных территориях. Здесь разместится район, состоящий из 4,5,6 кварталов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,20 га. Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

В районе проектируемой жилой застройки проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра. В квартале 1 планируется построить школу-детский сад. В 3 квартале в середине планируемой индивидуальной жилой застройки расположится торговый дом (ТД) и рынок. Южнее ТД в планируемой рекреационной зоне в квартале 2 предлагается построить культурно-спортивный комплекс (КСК).

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается расширение рекреационной зоны.

В южной части хутора проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта территорию существующего кладбища.

Рис. 5.4.1. Схема хутора Дороговский.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ИЖС | 4,9 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 2,5 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 2,2 |  | 1 |
|  | Всего | 9,6 |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка (школа- детский сад – 60 мест) | 2,0 | 1,4 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (КСК – 100 мест) | 1,2 | 0,9 | 2 |
| 3 | Общественно-деловая застройка (торговый дом, рынок) | 0,3 | 0,2 | 2 |

### 5.5. Функциональное зонирование территории.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Белокалитвинского района.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана х. Нижнепопов и х. Верхнепопов:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

- зона парков, скверов

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений

Производственные зоны:

- зона производственных предприятий

- зона коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Генерального плана х. Апанасовка:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

-.зона парков, скверов

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений

Производственные зоны:

- зона производственных предприятий

- зона коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны сельхозиспользования:

- зона огороднического использования

Генерального плана х. Дороговский:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

-.зона парков, скверов

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений

Производственные зоны:

- зона коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны сельхозиспользования:

- зона огороднического использования

Генерального плана п. Сосны:

Жилые зоны:

- зона малоэтажной застройки

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

-.зона парков, скверов

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений

Производственные зоны:

- зона коммунально-складских предприятий

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны сельхозиспользования:

- зона огороднического использования

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности населенных пунктов.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенных пунктов, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Сводные данные, предоставленные администрацией Нижнепоповского сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда поселения составляет 110,9 тысяч м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют 1-2 квартирные одноэтажные дома с приусадебными участками. Ветхое и аварийное жилье составляет 2,1 тыс.м2 (25 домов).

Средняя жилищная обеспеченность по Нижнепоповскому сельскому поселению 23,7 м2.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства Нижнепоповского сельского поселения:

| № п/п |  | Единицы измерения | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 4895 | 5374 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 25 | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 122,4 | 161,2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 110,9 | 122,4 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 5,2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 105,7 | 122,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 16,7 | 38,8 |

По населенным пунктам новое жилищное строительство распределилось следующим образом.

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2029г., чел | Существующий жилой фонд, тыс.м2 | Потребный жилищный фонд, тыс.м2 | Новое жилищное строительство, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Нижнепопов | 1000 | 17,84 | 30,0 | 12,4 |
| х.Апанасовка | 900 | 10,64 | 27,0 | 16,6 |
| х.Верхнепопов | 280 | 3,15 | 8,4 | 5,4 |
| х.Дороговский | 340 | 6,73 | 10,2 | 3,7 |
| х.Живые Ключи | 150 | 2,33 | 4,5 | 3,0 |
| х.Муравейник | 68 | 1,42 | 2,0 | 0,7 |
| х.Павлов | 36 | 0,89 | 1,1 | 0,3 |
| п.Сосны | 2600 | 67,92 | 78,0 | 10,4 |
| Всего по поселению | 5374 | 110,9 | 161,2 | 52,4 |

Ниже приведен расчет нового строительства в населенных пунктах, входящих в состав Нижнепоповского сельского поселения:

Расчет объемов жилищного строительства хутора Нижнепопов и хутора Верхнепопов:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х. Нижнепопов | х. Верхнепопов |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1000 | 280 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 30,0 | 8,4 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 17,8 | 3,2 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 17,6 | 3,0 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 12,4 | 5,4 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 12,4 | 5,4 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 32,7 |  |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 32,7 |  |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - | - |

Для размещения 17,8 тыс.м2 потребуется 32,7га.

Все новое строительство 17,8 тыс.м2 в х. Нижнепопов и х. Верхнепопов предусмотрено на первую очередь строительства.

Расчет объемов жилищного строительства поселка Сосны:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2600 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 78,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 67,9 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,3 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 67,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 10,4 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 10,4 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 26,7 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 26,7 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Для размещения 10,4 тыс.м2 потребуется 26,7га.

Все новое строительство 10,4 тыс.м2 в п. Сосны предусмотрено на первую очередь строительства.

Расчет объемов жилищного строительства хутора Апанасовка:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 900 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 27,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 10,64 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 10,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 16,6 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 16,6 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 40,0 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 40,0 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Для размещения 16,6 тыс.м2 потребуется 40,0 га. Объем нового жилищного строительства – 16,5 тыс.м2 - должен разместиться на свободных территориях (40,0 га), оставшиеся 0,1 тыс.м2 за счет уплотнения существующей застройки.

Все новое строительство 16,6 тыс.м2 в х. Апанасовка предусмотрено на первую очередь строительства.

Расчет объемов жилищного строительства хутора Дороговский:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 340 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 10,2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 6,7 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,2 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 6,5 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3,7 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 3,7 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 9,6 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 9,6 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Для размещения 3,7 тыс.м2 потребуется 9,6 га.

Все новое строительство 3,7 тыс.м2 в х. Дороговский предусмотрено на первую очередь строительства.

Всего в Нижнепоповском сельском поселении предусмотрено строительство:

- 48,5 тыс.м2 на первую очередь строительства.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Нижнепоповского сельского поселения, очень высоки, учитывая не высокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь в поселении.

## 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Хутор Нижнепопов и хутор Верхнепопов:

- школа на 160 мест;

- детский сад на 50 мест;

- банно-прачечный комбинат (БПК) на 15 мест;

- рынок;

- культурно-спортивный комплекс (КСК) на 250 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 8 мест, который днем может работать как детское кафе);

- гостиница на 30 мест:

- дом ветеранов и инвалидов на 200 мест

Поселок Сосны:

- школа на 200 мест;

- детский сад на 100 мест;

- кинотеатр на 100 мест;

- КСК на 600 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (дискотека, бар на 12 мест, который днем может работать как детское кафе);

- рынок

- БПК на 20 мест;

- гостиница на 20 мест

Хутор Апанасовка:

- школа на 50 мест;

- детский сад на 20 мест;

- амбулатория;

- КСК на 250 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 8 мест, который днем может работать как детское кафе);

- рынок

- БПК на 10 мест

Хутор Дороговский:

- школа - детский сад на 60 мест;

- КСК на 100 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – спортивного комплекса объединяет в себе несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- спортивный (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 5 мест, который днем может работать как детское кафе);

- торговый дом, рынок

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

## 8. Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории коммунально-складских предприятий, расположенных в населенных пунктах: для размещения объектов инженерной инфраструктуры, для развития малого предпринимательства, а также за счет строительства:

- пожарного депо на территории хутора Нижнепопов,

- комбината бытового обслуживания на территориях: хутора Нижнепопов, поселка Сосны, хутора Апанасовка.

## 9. Зоны рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных территорий, которые включают лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, парки. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

В Нижнепоповском сельском поселении площадь озелененных территорий общего пользования (только парков, без учета озеленения других функциональных зон) на расчетный срок составляет 52,5 м2 на человека.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями зеленых насаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в х.Нижнепопов, п.Сосны, х.Апанасовка, х.Дороговский.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны реки.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается увеличить территории рекреационных зон населенных пунктов: х.Нижнепопов, п.Сосны, х.Апанасовка, х.Дороговский с целью создания общепоселковых парков и спортивных сооружений.

## 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

- зона полигона ТБО

- зона скотомогильника

### 10.1. Зона кладбища.

На территории Нижнепоповского сельского поселения находится 8 кладбищ, общей площадью 5,5 га

Проектом предусмотрено увеличить территорию действующих кладбищ:

- п. Сосны на 0,2 га,

- х. Нижнепопов на 0,2 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности (11‰), размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,4 га.

## 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями огороднических объединений, небольшое увеличение которых предусматривается в х. Дороговский.

Проектом предусмотрено перевести территории огороднических объединений под индивидуальную жилую застройку.

# 12. Баланс территории Нижнепоповского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Нижнепоповского сельского поселения.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится зона, занимаемая общественно-деловой застройкой, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона сельхозиспользования, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Нижнепоповского сельского поселения представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Баланс территории Нижнепоповского сельского поселения

Белокалитвинского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 31021 | 94,58 | 30578 | 93,53 |
| II | Земли населенных пунктов | 733 | 2,23 | 1080 | 3,30 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 739 | 2,25 | 734 | 2,25 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | 14 | 0,04 | 14 | 0,04 |
| V | Земли водного фонда | 77 | 0,23 | 77 | 0,24 |
| VI | Земли лесного фонда | 183 | 0,56 | 177 | 0,54 |
| VII | Земли запаса | 33 | 0,10 | 33 | 0,10 |
| 1 | Хутор Нижнепопов | 81,2 | 100 | 170 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 46,0 | 58,0 | 83,1 | 48,9 |
|  | -индивидуальная | 46,0 | 58,0 | 83,1 | 48,9 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 2,2 | 2,8 | 8,4 | 4,9 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 21,7 | 25,0 | 19,4 | 11,4 |
|  | - зона парков, скверов | - | - | 2,1 | 1,2 |
|  | - зона физкультурно-оздоровительных сооружений | - | - | 2,0 | 1,2 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 0,3 | 0,4 | 10,6 | 6,2 |
|  | - зона производственных предприятий | 0,3 | 0,4 | - | - |
|  | - зона коммунально-складских предприятий | 0,01 | 0,0 | 10,6 | 6,2 |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
|  | - зона кладбищ | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 8,3 | 10,5 | 48,3 | 28,4 |
| 1.7 | Зоны сельхозиспользования, в том числе | 2,5 | 3,2 | - | - |
| - | - зона огороднического использования | 2,5 | 3,2 | - | - |
| 2 | Хутор Верхнепопов | 46,6 | 100 | 46,6 | 100 |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 13,0 | 27,90 | 19,1 | 40,99 |
|  | -индивидуальная | 13,0 | 27,90 | 19,1 | 40,99 |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 2.3 | Зоны рекреационного назначения | 30,5 | 65,43 | 18,29 | 39,25 |
| 2.4 | Зоны производственных предприятий | - | - | - | - |
| 2.5 | Зоны специального назначения | - | - | - | - |
| 2.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 2,6 | 5,58 | 8,6 | 18,45 |
| 2.7 | Зоны сельхозиспользования, в том числе | 0,5 | 1,07 | 0,6 | 1,29 |
| - | - зона огороднического использования | 0,5 | 1,07 | 0,6 | 1,29 |
| 3 | Поселок Сосны | 233,1 | 100 | 339,0 | 100 |
| 3.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 92,6 | 40,49 | 178,5 | 52,97 |
|  | -малоэтажная | 1,1 | 0,48 | 1,6 | 0,47 |
|  | -индивидуальная | 91,5 | 40,01 | 176,9 | 52,49 |
| 3.2 | Общественно-деловая застройка | 2,5 | 1,09 | 11,4 | 3,38 |
| 3.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 114,1 | 47,97 | 58,4 | 12,55 |
|  | - зона парков, скверов | - | - | 12,8 | 3,80 |
|  | - зона физкультурно-оздоровительных сооружений | - | - | 4,6 | 1,36 |
| 3.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 5,0 | 2,19 | 17,6 | 5,22 |
|  | - зона коммунально-складских предприятий | 5,0 | 2,19 | 17,6 | 5,22 |
| 3.5 | Зоны специального назначения | - | - | - | - |
| 3.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 18,5 | 8,09 | 87,2 | 25,88 |
| 3.7 | Зоны сельхозиспользования, в том числе | 0,4 | 0,17 | - | - |
| - | - зона огороднического использования | 0,4 | 0,17 | - | - |
| 4 | Хутор Апанасовка | 183,4 | 100 | 272,4 | 100 |
| 4.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 80,2 | 44,80 | 121,2 | 45,22 |
|  | -индивидуальная | 80,2 | 44,80 | 121,2 | 45,2 |
| 4.2 | Общественно-деловая застройка | 2,1 | 1,17 | 9,1 | 3,40 |
| 4.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 87,0 | 46,37 | 101,5 | 36,19 |
|  | - зона парков, скверов | - | - | 11,3 | 4,22 |
|  | - зона физкультурно-оздоровительных сооружений | 0,7 | 0,39 | 5,6 | 2,09 |
| 4.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 0,3 | 0,17 | 9,6 | 3,58 |
|  | - зона производственных предприятий | 0,3 | 0,17 | 0,3 | 0,11 |
|  | - зона коммунально-складских предприятий | - | - | 9,3 | 3,47 |
| 4.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 0,56 | 0,31 | 0,56 | 0,21 |
|  | - зона кладбищ | 0,56 | 0,31 | 0,56 | 0,21 |
| 4.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 10,6 | 5,92 | 29,2 | 10,90 |
| 4.7 | Зоны сельхозиспользования, в том числе | 2,25 | 1,26 | 1,4 | 0,52 |
| - | - зона огороднического использования | 2,25 | 1,26 | 1,4 | 0,52 |
| 5 | Хутор Дороговский | 43,68 | 100 | 106,7 | 100 |
| 5.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 24,5 | 61,56 | 38,1 | 37,91 |
|  | -индивидуальная | 24,5 | 61,56 | 38,1 | 37,91 |
| 5.2 | Общественно-деловая застройка | 0,1 | 0,25 | 3,3 | 3,28 |
| 5.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 14,2 | 30,15 | 24,9 | 21,29 |
|  | - зона парков, скверов | - | - | 2,0 | 1,99 |
|  | - зона физкультурно-оздоровительных сооружений | - | - | 0,7 | 0,70 |
| 5.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | - | - | 1,0 | 1,0 |
|  | - зона коммунально-складских предприятий | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5.5 | Зоны специального назначения, в том числе | - | - | 0,7 | 0,70 |
|  | - зона кладбищ | - | - | 0,7 | 0,70 |
| 5.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,4 | 3,52 | 16,0 | 15,92 |
| 5.7 | Зоны сельхозиспользования, в том числе | 1,8 | 4,52 | 20,0 | 19,90 |
| - | - зона огороднического использования | 1,8 | 4,52 | 20,0 | 19,90 |
| 6 | Хутор Живые Ключи | 54,9 | 100 | 54,9 | 100 |
| 6.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 34,3 | 62,48 | 34,3 | 62,48 |
|  | -индивидуальная | 34,3 | 62,48 | 34,3 | 62,48 |
| 6.2 | Общественно-деловая застройка | - | - | - | - |
| 6.3 | Зоны рекреационного назначения | 19,2 | 34,97 | 19,2 | 34,97 |
| 6.4 | Зоны производственных предприятий | - | - | - | - |
| 6.5 | Зоны специального назначения | - | - | - | - |
| 6.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,4 | 2,55 | 1,4 | 2,55 |
| 6.7 | Зоны сельхозиспользования | - | - | - | - |
| 7 | Хутор Павлов | 36,8 | 100 | 36,8 | 100 |
| 7.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 11,3 | 30,71 | 11,3 | 30,71 |
|  | -индивидуальная | 11,3 | 30,71 | 11,3 | 30,71 |
| 7.2 | Общественно-деловая застройка | - | - | - | - |
| 7.3 | Зоны рекреационного назначения, | 23,3 | 63,32 | 23,3 | 63,32 |
| 7.4 | Зоны производственных предприятий | - | - | - | - |
| 7.5 | Зоны специального назначения | - | - | - | - |
| 7.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,2 | 3,26 | 1,2 | 3,26 |
| 7.7 | Зоны сельхозиспользования, в том числе | 1,0 | 2,72 | 1,0 | 2,72 |
| - | - зона огороднического использования | 1,0 | 2,72 | 1,0 | 2,72 |
| 8 | Хутор Муравейник | 53,1 | 100 | 53,1 | 100 |
| 8.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 15,0 | 28,25 | 15,0 | 28,25 |
|  | -индивидуальная | 15,0 | 28,25 | 15,0 | 28,25 |
| 8.2 | Общественно-деловая застройка | 0,4 | 0,75 | 0,4 | 0,75 |
| 8.3 | Зоны рекреационного назначения, | 27,9 | 52,54 | 27,9 | 52,54 |
| 8.4 | Зоны производственных предприятий | - | - | - | - |
| 8.5 | Зоны специального назначения | - | - | - | - |
| 8.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,8 | 3,39 | 1,8 | 3,39 |
| 8.7 | Зоны сельхозиспользования, в том числе | 8,0 | 15,07 | 8,0 | 15,07 |
| - | - зона огороднического использования | 8,0 | 15,07 | 8,0 | 15,07 |
|  | Всего: | 32800 | 100 | 32693 | 100 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

## 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Нижнепоповском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Нижнепоповского сельского поселения, составляет:

- автомагистраль федерального значения – 3,7 км

- дорога межмуниципального значения – 19,9 км;

- дорога местного значения – 85,5 км.

### 13.1.2.Поселковый транспорт.

Транспортное сообщение в Нижнепоповском сельском поселении автобусное, маршруты проходящие. Обслуживают сельское поселение два автотранспортных предприятия г. Белая Калитва: ООО «Калитваавтоотранс», ОАО ПАТП.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах населенных пунктов.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 200-280 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок количество транспортных средств в Нижнепоповском сельском поселении принимается 1505 единиц.

Количество транспортных средств, принимаемое в населенных пунктах Нижнепоповского сельского поселения, приведено в таблице 13.1.2.1.

Таблица 13.1.2.1.

| Населенный пункт | На расчетный срок (2029г.) |
| --- | --- |
| Нижнепоповское сельское поселение | 1505 |
| Хутор Нижнепопов | 280 |
| Хутор Верхнепопов | 79 |
| Поселок Сосны | 728 |
| Хутор Апанасовка | 252 |
| Хутор Дороговский | 95 |
| Хутор Живые Ключи | 42 |
| Хутор Муравейник | 19 |
| Хутор Павлов | 10 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Нижнепоповскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 8 постов.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

На территории Нижнепоповского сельского поселения расположены две автозаправочные станции (АЗС). Проектирование дополнительных АЗС в поселке не требуется.

## 13.1.3.Улично-дорожная сеть

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

- основная улица.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Нижнепопов и хуторе Верхнепопов составит 23,8 км:

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 2,1 | - | 2,1 |
| главная улица | 1,4 | - | 1,4 |
| второстепенная улица | 7,8 | 4,3 | 12,1 |
| хозяйственный проезд | 1,1 | - | 1,1 |
| основная улица | 5,9 | 1,2 | 7,1 |
| Всего | 18,3 | 5,5 | 23,8 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Апанасовка составит 21,8 км:

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 5,0 | - | 5,0 |
| главная улица | 2,7 | - | 2,7 |
| второстепенная улица | 1,8 | 3,1 | 4,9 |
| хозяйственный проезд | 1,8 | - | 1,8 |
| основная улица | 4,8 | 2,6 | 7,4 |
| Всего | 16,1 | 5,7 | 21,8 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в хуторе Дороговский составит 7,8 км:

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | - | - | - |
| главная улица | 1,8 | 0,7 | 2,5 |
| второстепенная улица | 2,9 | 2,4 | 5,3 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| основная улица | - | - | - |
| Всего | 4,7 | 3,1 | 7,8 |

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока в поселке Сосны составит 32,1 км:

| Классификация УДС | Существующая протяженность УДС, км | Проектируемая протяженность УДС, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 2,6 | - | 2,6 |
| главная улица | 2,0 | - | 2,0 |
| второстепенная улица | 5,8 | 9,7 | 15,5 |
| хозяйственный проезд | - | - | - |
| основная улица | 8,5 | 3,5 | 12,0 |
| Всего | 18,9 | 13,2 | 32,1 |

# 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 14.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Хутор Нижнепопов и хутор Верхнепопов.

В связи с развитием территории хутора Нижнепопов в северном и северо-восточном направлении от существующей жилой застройки и фактическом слиянии с запада с территорией хутора Верхнепопов, проектом предусматривается устройство единой системы водоснабжения для вышеозначенной территории.

В качестве источника водоснабжения принят водовод диаметром 110 мм от площадки водопроводных сооружений п. Сосны, водоснабжение которого обеспечивается системой водоснабжения г. Белая Калитва. Целесообразность переключения системы водоснабжения хуторов Верхнепопов и Нижнепопов на централизованный источник водоснабжения г. Белая Калитва обусловлена отсутствием гидрогеологических изысканий о действующих скважинах и о гарантированном запасе подземных вод данного источника водоснабжения.

Проектом предусматривается:

устройство отдельной нитки водовода диаметром 110мм от площадки водопроводных сооружений п. Сосны до действующих водоводов Ø110мм на х. Нижнепопов;

консервация действующих скважин на случай чрезвычайной ситуации;

устройство единой кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода хуторов Нижнепопов и Верхнепопов;

устройство площадки водопроводных сооружений в северо-восточной части вновь проектируемых территорий х. Нижнепопов, в состав которых входят 2 резервуара чистой воды по 150 м³ каждый и сблокированная с ними насосная станция второго подъёма (q=50м³/час Н=20м);

Водопроводная сеть проектируется диаметром 63÷225мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷ 150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

В связи со значительным перепадом геодезических отметок (до 50м) и для уменьшения потерь воды во внутренних сетях водопровода, на вводах водопровода в здания, проектом предусматривается установка регуляторов давления позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30÷45м.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для которой организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены границы.

Поселок Сосны.

В связи с развитием территории хутора Нижнепопов в северном и северо-восточном направлении от существующей жилой застройки и фактическом слиянии с запада с территорией хутора Верхнепопов, проектом предусматривается устройство единой системы водоснабжения для вышеозначенной территории.

В качестве источника водоснабжения принят водовод диаметром 110 мм от площадки водопроводных сооружений п. Сосны, водоснабжение которого обеспечивается системой водоснабжения г. Белая Калитва. Целесообразность переключения системы водоснабжения хуторов Верхнепопов и Нижнепопов на централизованный источник водоснабжения г. Белая Калитва обусловлена отсутствием гидрогеологических изысканий о действующих скважинах и о гарантированном запасе подземных вод данного источника водоснабжения.

Проектом предусматривается:

- устройство отдельной нитки водовода диаметром 110мм от площадки водопроводных сооружений п. Сосны до действующих водоводов Ø110мм на х. Нижнепопов;

- консервация действующих скважин на случай чрезвычайной ситуации;

- устройство единой кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода хуторов Нижнепопов и Верхнепопов;

- устройство площадки водопроводных сооружений в северо-восточной части вновь проектируемых территорий х. Нижнепопов, в состав которых входят 2 резервуара чистой воды по 150 м³ каждый и сблокированная с ними насосная станция второго подъёма (q=50м³/час Н=20м);

- Водопроводная сеть проектируется диаметром 63÷225мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷ 150м и отключающей арматуры.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

В связи со значительным перепадом геодезических отметок (до 50м) и для уменьшения потерь воды во внутренних сетях водопровода, на вводах водопровода в здания, проектом предусматривается установка регуляторов давления позволяющих поддерживать давление во внутренних сетях водопровода не более 30÷45м.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для которой организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены границы.

Хутор Апанасовка.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоснабжения х.Апанасовка. В качестве источника водоснабжения приняты артезианские скважины, расположенные на правобережном склоне балки Провальская в соответствии с ранее разработанным проектом планировки (см. Стр.50 том 1 заказ 9663-ПЗ «Росколхозпроект 1983г.» и гидрогеологичекого заключения (заказ №1433/226) о возможных источниках водоснабжения. Согласно заключению за основу принята скважина №1 Апанасовского карьероуправления, располагавшаяся в юго-западной части хутора. Ожидаемый дебит скважин составит 5÷10м³/час(в расчётах принята величина 7,5м³/час.

Проектом предлагается устройство двух рабочих и одной резервной скважин, после проведения гидрогеологического обследования и мониторинга действующей, либо законсервированной в настоящее время вышеуказанной скважины. Каждая из скважин оборудуется песчано-гравийным фильтром и погружным насосом, работающим в автоматическом режиме. По водоводу диаметром 110мм вода подаётся на площадку водопроводных сооружений,размещаемую на окраине центральной части хутора. На площадке предлагается разместить два резервуара чистой воды по 200м³каждый и насосную станцию второго подъёма (q=100м³/час,H=40м),которая подаёт воду непосредственно в водопроводную сеть хутора. Проектом предусматривается устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для западной и центральной частей хутора, где сосредоточены общественные здания и здания коммунального назначения. Северную часть хутора, где располагаются жилые дома, предполагается оснастить тупиковой сетью водопровода хозяйственно-питьевого назначения.

Для обеспечения пожарной безопасности этой части хутора проектом предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108м³.Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу водоёмов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водопроводная сеть проектируется диаметром 63÷160мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷ 150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предусматривается устройство водонапорной башни (V=50м³,H=12м) в западной части хутора Апанасовка.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Хутор Дороговский.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоснабжения х.Дороговский. В качестве источника водоснабжения принят водовод диаметром 110мм от системы водоснабжения г. Белая Калитва. По водоводу диаметром 110мм вода подаётся на площадку водопроводных сооружений, размещаемую на южной окраине хутора. На площадке предлагается разместить два резервуара чистой воды по 150м³каждый и насосную станцию второго подъёма (q=80м³/час,Н=30м), которая подаёт воду непосредственно в водопроводную сеть хутора. Проектом предусматривается устройство кольцевой водопроводной сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода х.Дороговский.

Водопроводная сеть проектируется диаметром 63÷160мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001(диаметр 160мм предлагается для ¨обвязки¨ площадки водопроводных сооружений).

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов с радиусом действия 100÷ 150м и отключающей арматуры. В качестве контррезервуара проектом предусматривается устройство водонапорной башни (V=50м³,H=12м) в юго-восточной части хутора Дороговский.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом.

Водомерным узлом проектируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны трёх поясов в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02, для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий по защите источника водоснабжения и определены его границы.

Хутор Живые Ключи, хутор Муравейник, хутор Павлов.

Проектом рекомендуется оснащать жилые дома усадебного типа х. Живые Ключи, х. Муравейник, х. Павлов автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Проектом рекомендуется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблицах.

Противопожарные мероприятия.

Проектом рекомендуется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Водоотведение

Хутора Нижнепопов и Верхнепопов.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для хуторов Верхнепопов и Нижнепопов, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в канализационную насосную станцию, перекачивающую сточные воды в сеть п. Сосны, и далее, через канализационную сеть г. Белая Калитва, на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой г. Белая Калитва.

Так как часть жилой зоны хуторов Верхнее и Нижнепопов размещена в водоохранной зоне реки Калитва и на территории, расположенной ниже отметки 27,00Бс, что соответствует максимальному уровню 1 % обеспеченности на р. Калитва, в данном месте, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насоных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

Поселок Сосны.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения п. сосны, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в канализационную насосную станцию, перекачивающую сточные воды в городскую систему водоотведения г. Белая Калитва с последующей их очисткой на сооружениях полной биологической очистки с доочисткой.

Система водоотведения п. Сосны предусмотрена и рассчитана также на принятие и отвод сточных вод от хуторов Верхне и Нижнепопов совместно с отводимыми сточными водами от п. Сосны в систему водоотведения г. Белая Калитва с последующей их очисткой на городских канализационных сооружениях полной биологической очистки с доочисткой.

Так как часть жилой зоны п. Сосны размещена в водоохранной зоне реки Калитва и на территории,расположенной ниже отметки 27.00Бс, что соответствует максимальному уровню 1 % обеспеченности на р.Калитва у п. Сосны, при размещении там элементов системы водоотведения проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насоных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии"Пенетрон".

Хутор Апанасовка.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для западной и центральной частей хутора Апанасовка, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в канализационную насосную станцию перекачивающей сточные воды на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой контейнерного типа производительностью 150м³/сут фирмы "ЭКОС", размещаемые на месте,отведённом под КОС проектом планировки и застройки 1983 года,разработанного проектным институтом "Ростколхозпроект" (заказ №9663). Площадка проектируемых КОС располагается в 1800м северо-западнее х.Апанасовка,и в соответствии с проектом "Ростколхозпроект". Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся по рельефу в пруд-накопитель величина которого рассчитана на 6-7 месячный объём.

Технология очистки фирмой "ЭКОС" разработана на выполнение природоохранных нормативов РФ с обеспечением требований к источникам рыбохозяйственного назначения 1 категории водопользования,что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной охраны. Таким образом,накопленную в пруду воду можно использовать для полива в засушливый период.

Сточные воды от северо-восточной части х.Апанасовка системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в КНС,которая по двум напорным коллекторам подаёт их на проектируемые КОС полной биологической очистки с доочисткой фирмы"ЭКОС" производительностью 50м³/сут. Эти очистные предлагается разместить к востоку от северо-западной части хутора Апанасовка. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотёком в реку Быстрая.

Так как значительная часть жилой зоны х.Апанасовка размещена в водоохранной зоне реки Быстрая и на территории,расположенной ниже отметки 35.50Бс, что соответствует максимальному уровню 1 % обеспеченности на р.Быстрая у х.Апанасовка, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями ;

- оснащение канализационных насоных станций с наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии"Пенетрон".

Хутор Дороговский.

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для хутора Дороговский, согласно которой сточные воды от жилой застройки и зданий коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов отводятся в канализационную насосную станцию перекачивающей сточные воды на канализационные очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой г.Белая Калитва.

Так как значительная часть жилой зоны х.Дороговский размещена в водоохранной зоне реки Калитва и на территории,расположенной ниже отметки 24.78Бс, что соответствует максимальному уровню 1 % обеспеченности на р.Калитва у х.Дороговский, при размещении там элементов систем водоотведения проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насоных станций наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

Хутор Живые Ключи, хутор Муравейник, хутор Павлов.

В соответствии с рекомендацией администрации Пиховкинского сельского поселения индивидуальные жилые дома, ( при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85)  рекомендуется  оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов( объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения : от х.Живые Ключи, х.Муравейник и х.Павлов на канализационные очистные сооружения хутора Апанасовка, либо локальными очистными сооружениями из водонепроницаемых материалов модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих     98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).  Право проверки соответствия очищенных сточных вод остается за органами санитарно – эпидемиологического надзора.

## 14.2. Теплоснабжение.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов

Для теплоснабжения кварталов 1-8 общественно-деловой застройки, в которых будут Для теплоснабжения кварталов 1,2,8 общественно-деловой застройки, в которых будут расположены объекты: школа, д/сад, дом ветеранов и инвалидов, предусматривается блочная модульная котельные БМК №1 мощностью 0,815МВт.

Гостиницу предлагаем снабдить теплом от отдельностоящего автономного источника тепла АИТ№1 мощьностью 0,078МВт.

Пождепо, БПК, рынок, КСК предлагаем снабдить теплом от автономных источников тепла, устанавливаемых у каждого потребителя непосредственно.

Для теплоснабжения индивидуально-жилищного сектора 9-21 кварталов предусматриваются двухконтурные газовые котлы.

Существующий жилой фонд снабдить теплом от газовых котлов.

Хутор Дороговский

Для теплоснабжения школы и д/сада расположенных в 1квартале предусмотрен отдельностоящий автономный источник тепла АИТ №1 мощностью 0,387МВт.

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных  и школьных учреждений  и учреждений отдыха.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

КСК и торговый дом предлагаем снабдить теплом от автономных источников тепла, устанавливаемых у каждого потребителя непосредственно.

Для теплоснабжения индивидуально-жилищного сектора 4,5,6 кварталов предусматриваются двухконтурные газовые котлы.

Существующий жилой фонд также снабдить теплом от газовых котлов.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Хутор Апанасовка

Для теплоснабжения школы расположенной в 1 квартале предусмотрен отдельностоящий автономный источник тепла АИТ №1 мощностью 0,198МВт.

Для теплоснабжения д/сада  расположенного во 2 квартале предусмотрен отдельностоящий автономный источник тепла АИТ №2 мощностью 0,191МВт.

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных  и школьных учреждений и учреждений отдыха.

Амбулаторию, КСК, рынок, БПК предлагаем снабдить теплом от автономных источников тепла, устанавливаемых у каждого потребителя непосредственно.

Для теплоснабжения индивидуально-жилищного сектора 6-13 кварталов предусматриваются двухконтурные газовые котлы. Существующий жилой фонд снабдить теплом от газовых котлов

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Поселок Сосны

Для теплоснабжения школы расположенной в 1 квартале  предусмотрен отдельностоящий автономный источник тепла АИТ №1 мощностью 0,713МВт.

Для теплоснабжения д/сада расположенного во 2 квартале  предусмотрен отдельностоящий автономный источник тепла АИТ №2 мощностью 0,306МВт.

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных  и школьных учреждений  и учреждений отдыха.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

Кинотеатр, КСК, рынок, БПК будут снабжаться теплом от автономных источников тепла, у каждого конкретного объекта.

Для теплоснабжения индивидуально-жилищного сектора 7-13 кварталов предусматриваются двухконтурные газовые котлы.

Существующий жилой фонд предлагается снабдить теплом от газовых котлов.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

## 14.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие сети газопроводов среднего и низкого давления.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки предусматривается от блочных модульных котельных (БМК).

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел на газовом топливе.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от высокого до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ШРП и котельных предлагается произвести от газопроводов среднего давления (0,3 МПа). Количество ГРП (ШРП) принимается по расчетным данным  с учетом радиуса действия.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной схемой.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения микрорайона. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих  проектов.

Сеть газопроводов прокладывается вдоль основных улиц проектируемых микрорайонов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СН и П 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Поселок Сосны

Для газоснабжения предлагается:

- проложить газопровод среднего давления от ул. 50 лет СССР;

- предусмотреть установку ШРП-3шт.;

- произвести перекладку газопровода от ГГРП до ул. 50 лет СССР (диаметр определить при рабочем проектировании с учетом проектируемого и существующего расхода газа);

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам 5074077 м3/год, 2208,9 м3/ч.

Расчетное среднее давление на входе в ШРП - 0,3 МПа, на выходе - 3000 Па.

Хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов

Для газоснабжения предлагается:

- проложить газопровод среднего давления от ГРП -19 до проектируемых кварталов;

- предусмотреть установку двух ШРП;

- блочные модульные котельные БМК № 6, БМК № 8 подключить к проектируемому газопроводу среднего давления;

- блочные модульные котельные БМК № 1, БМК № 2,БМК № 3,БМК №4, БМК № 5, БМК №7 подключить к перспективному газопроводу низкого давления от ШРП.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам 2460509 м3/год, 1102,5 м3/ч.

Расчетное среднее давление на входе в ШРП - 0,3 МПа, на выходе - 3000 Па.

Хутор Дороговский

В связи с удаленностью проектируемых кварталов от существующих сетей газопроводов для газоснабжения кварталов предлагается:

- произвести реконструкцию ГРП (установить две нитки редуцирования с выходом газопроводов с давлением 0,3 МПа (среднего) и 3000Па (низкого)

- предусмотреть прокладку газопровода среднего давления до проектируемых кварталов;

- предусмотреть установку ШРП.

Газ к котельным БМК№1 и БМК№2 подводится от газопровода среднего давления, к котельной БМК№3 - от перспективных сетей  газопроводов низкого давления.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам 714721 м3/год, 323,7 м3/ч.

Расчетное среднее давление на входе в ШРП - 0,3 МПа, на выходе - 3000 Па.

Хутор Апанасовка

Для газоснабжения предлагается:

- проложить газопровод среднего давления;

- предусмотреть установку ШРП.;

- предусмотреть увеличение диаметров газопровода среднего давления от ГРПБ с учетом расхода газа на существующие потребители и проектируемые кварталы (диаметры  уточнить  при рабочем проектировании по расчетной схеме)

- заменить ГРПБ высокого давления с учетом проектируемых кварталов (при рабочем проектировании)

Газ к котельной БМК№4 подводится от газопровода среднего давления, к котельным БМК№1, БМК№2, БМК№3, БМК №5, БМК№6 - от перспективных сетей газопроводов низкого давления.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам 1785009 м3/год, 803,5 м3/ч.

Расчетное среднее давление на входе в ШРП - 0,3 МПа, на выходе - 3000 Па.

Всего по Нижнепоповскому сельскому поселению расход газа на расчетный срок составит:

- годовой- 10342728 м3/год,

- часовой – 4575,6 м3/ч.

## 14.4. Электроснабжение.

Хутор Нижнепопов, хутор Верхнепопов

Проектом предлагается:

1. Строительство новых отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий ПС 35/10 «Нижнепоповская» до новых ТП

Протяженность новых отпаечных линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 0,8 км.

2. Вынос действующих линий ВЛ-10кВ с заменой на ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах.

Протяженность выносимых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 0,95 км.

3. Строительство 8 новых ТП в том числе:

1шт БКТП-2*160кВА, 1шт БКТП-2*250кВА, 1шт КТП-1х630кВА, 1шт КТП-1х100кВА и 4шт КТП-1х160кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

4. Строительство в зоне индивидуальной застройки воздушных распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 8,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Хутор Апанасовка.

Проектом предлагается:

1. Строительство новых линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах от ПС 35/10 «ЖКУ» и от действующих (выносимых) фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 4,8 км.

2. Вынос действующих линий ВЛ-10кВ с заменой на ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах.

Протяженность выносимых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 1,5 км .

3. Строительство 7 новых ТП в том числе: 2шт БКТП-2*100кВА,  1шт КТП-1х250кВА, 1шт КТП-1х160кВА и  3шт КТП-1х100кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем .

4. Строительство в зоне индивидуальной застройки  воздушных  распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 9,6 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Поселок Сосны.

Проектом предлагается:

1. Строительство новых отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 2,4км.

2. Строительство 3 новых ТП в том числе:

2шт БКТП-2*250кВА и 1шт БКТП-2х100кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем.

3. Строительство в зоне индивидуальной застройки  воздушных  распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 5,2 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Хутор Дороговский.

Проектом предлагается:

1. Строительство линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 1,85 км.

2. Строительство 2 новых ТП в том числе: 2шт БКТП-2*100кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем .

3. Строительство в зоне индивидуальной застройки  воздушных  распределительных линий 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 2,4 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

## 14.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок в Нижнепоповском сельском поселении составит 2061 номеров.

В таблице 14.5.1. представлена потребность в телефонах на расчетный срок населенных пунктов Нижнепоповского сельского поселения.

Таблица 14.5.1.

| Населенный пункт | На расчетный срок |
| --- | --- |
| Нижнепоповское сельское поселение | 2061 |
| Хутор Нижнепопов | 390 |
| Хутор Верхнепопов | 74 |
| Поселок Сосны | 1014 |
| Хутор Апанасовка | 351 |
| Хутор Дороговский | 133 |
| Хутор Живые Ключи | 59 |
| Хутор Муравейник | 27 |
| Хутор Павлов | 14 |

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки.

Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин.

Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта, и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В населенных пунктах: доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 14.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- 1. Организация рельефа

- 2. Организация и очистка поверхностного стока

1. Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

В х. Нижнепопов и х. Апанасовка на участках с продольными уклонами 90‰ и 100‰ необходимо устанавливать ограничение скорости 40 км/ч и 30км/ч соответственно согласно табл. 10 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

В х. Нижнепопов на участках, попадающих в зону подтопления 1% паводком, выполняется подсыпка территории. Посадка зданий должна осуществляться на отметку не ниже 27,50 м.

2. Организация и очистка поверхностного стока

В х. Нижнепопов отвод дождевых и талых вод с территорий проектируемых кварталов и с центральной части хутора осуществляется  закрытой сетью дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group) в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбиционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды. После очистки осуществляется выпуск в ручей, впадающий в р. Калитва.

В северной и восточной частях хутора отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. В местах пересечения канав с проезжими частями улиц необходимо устройство водопропускных труб. По канавам сток направляется на очистку в пруд-отстойник. С пруда в восточной части хутора выпуск очищенного стока осуществляется в балку, а с северного пруда в р. Калитва. С южной стороны хутора устраивается нагорная водоотводная канава, выпуск осуществляется в р. Калитва без очистки, т.к. она перехватывает воду с вышележащей незастроенной территории, в нагорную канаву не попадают загрязненные поверхностные воды с селитебной территории и с производственных и промышленных объектов.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листе "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

Ведомость объемов работ х. Нижнепопов, х. Верхнепопов

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подсыпка территории до незатопляемых отметок | м2/м3 | 25400/ 76200 |
| 2. | Засыпка оврагов | м2/м3 | 3060/ 9180 |
| 3. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 5980/4670 |
| 4. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 10 |
| 5. | Устройство прудов-отстойников | шт | 2 |
| 6. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 925 |
|  | Ø350 | м | 470 |
|  | Ø400 | м | 585 |
|  | Ø450 | м | 1090 |
|  | Ø500 | м | 680 |
|  | Ø550 | м | 575 |
|  | Ø600 | м | 460 |
|  | Ø900 | м | 1030 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 7. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 40/120» Ø1200 | шт | 1 |
| 8. | Пескоотделитель «Flotenk-OP10000» (5,2 x 1,6) | шт | 1 |
| 9. | Маслобензоотделитель «Flotenk-ОМ40» (6,3 х 2,0) | шт | 1 |
| 10. | Сорбционный фильтр «Flotenk-SB40» (6,4 х 2,0) | ш | 1 |
| 11. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK40/120» Ø1200 | шт | 1 |
| 12. | Регулирующий резервуар (40,0 х 30,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 13. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø315 | шт | 1 |
| 14. | Погружной насос SE1.100.150.40.4 N = 4,9КВт, n = 1460об/мин, масса - 161кг | шт | 1 |

В п. Сосны отвод дождевых и талых вод с северной части поселка, в которой расположены проектируемые квартала и  сосредоточена общественно-деловая застройка, осуществляется  закрытой сетью дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group) в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбиционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды. После очистки осуществляется выпуск в ручей, впадающий в р. Калитва.

С остальной территории хутора отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. По канавам сток направляется на очистку в пруд-отстойник. После очистки осуществляются выпуски в р. Калитва.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листе "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

Ведомость объемов работ п. Сосны

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 4400/3430 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 18 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 1 |
| 4. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 510 |
|  | Ø350 | м | 760 |
|  | Ø400 | м | 470 |
|  | Ø450 | м | 840 |
|  | Ø500 | м | 470 |
|  | Ø550 | м | 1470 |
|  | Ø600 | м | 1090 |
|  | Ø700 | м | 1140 |
|  | Ø800 | м | 520 |
|  | Ø1000 | м | 670 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 5. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 50/150» Ø1600 | шт | 1 |
| 6. | Пескоотделитель «Flotenk-OP15000» (6,2 x 1,8) | шт | 1 |
| 7. | Маслобензоотделитель «Flotenk-ОМ50» (6,5 х 2,0) | шт | 1 |
| 8. | Сорбционный фильтр «Flotenk-SB50» (8,1 х 2,0) | ш | 1 |
| 9. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK50/150» Ø1600 | шт | 1 |
| 10. | Регулирующий резервуар (40,0 х 40,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 11. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø315 | шт | 1 |
| 12. | Погружной насос SE1.100.150.40.4 N = 4,9КВт, n = 1460об/мин, масса - 161кг | шт | 1 |

В х. Дороговский отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. В местах пересечения канав с проезжими частями улиц необходимо устройство водопропускных труб. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. После очистки осуществляются выпуски в р. Калитва. Для перехвата воды перед территорией проектируемых кварталов  устраивается нагорная водоотводная канава.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листе "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

Ведомость объемов работ х. Дороговский

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 2 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 2 |
| 3. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 3420/2670 |
| 4. | Устройство прудов-отстойников | шт | 3 |

В х. Апанасовка отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. В местах пересечения канав с проезжими частями улиц необходимо устройство водопропускных труб. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. После очистки осуществляются выпуски в р. Быстрая.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листе "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

Ведомость объемов работ х. Апанасовка

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 17 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 7040/5490 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |

## 15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования «Нижнепоповское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

## 16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Нижнепоповского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 17.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 17.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больницы и ветпункта, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 17.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих котельные и жилую застройку

## 17.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

Проектом предлагается строительство нового полигона ТБО на территории Краснодонецкого сельского поселения, площадью 18 га, в юго-западном направлении от Нижнепоповского сельского поселения между дорогой на станицу Краснодонецкая и хутор Богатов на территории карьера, севернее балки Ольховая. Полигон ТБО будет эксплуатироваться двумя поселениями Белокалитвинского района: Нижнеповским и Краснодонецким сельскими поселениями. Необходимая площадь полигона ТБО для Нижнепоповского сельского поселения соответствует – 8,4 га.

Проектом генерального плана Нижнепоповского сельского поселения по части санитарной очистки территории предлагаются следующие мероприятия:

- Проектирование и строительство на расчетный срок нового полигона ТБО.

- Рекультивация территории существующих свалок ТБО.

- Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

- Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

- Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

- Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 17.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Нижнепоповском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Нижнепоповского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 18.2. Мероприятия по ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.

## Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления

Население из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления и находящегося в 4-х часовой зоне добегания волны прорыва, эвакуируется с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий.

Население из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления за 4-х часовой зоной добегания волны прорыва, эвакуируется только после разрушения плотины с получением соответствующего распоряжения.

Наибольшая рабочая смена объектов экономики, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметизации и возвышающимся аварийным вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимых в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров.

Для защиты населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, заблаговременно строятся ПРУ в местах их эвакуации.

Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории не категорированных городов и поселков, предусматривается строительство ПРУ на не затапливаемой территории этих населенных пунктов. Работающая смена объектов экономики, расположенных в не категорированных городах в зоне затопления, укрывается в ПРУ, возводимых вне этих зон.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 18.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью  более 10 000 квадратных метров в селе – нет. Подъезды к рекам и водоемам  для заправки пожарных автомобилей не имеют  щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты  98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законам.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории поселения имеется 1 пожарная часть, которая способна оказать помощь при пожаре населению.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Пожарное депо имеется в месте дислокации пожарной части на территории населенного пункта.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Нижнепоповского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

  - Строительство пожарных депо:

- хутор Апанасовка на 1 автомашину.

- хутор Нижнепопов на 2 автомашины

2. Обеспечение всех населенных пунктов средствами проводной связи и радиосвязи.

3. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

4. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

5. Создание подразделений пожарной охраны.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Нижнепоповского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Нижнепоповского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Нижнепоповского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.