ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОЛОХОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 326/2008 - ПЗ

Директор ООО «ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Е.А. Лётова Великий Новгород, 2011год

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования архитектор ведущий специалист | Лётова Е.А. Генералов В.В. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

## Перечень текстовых и графических материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
|  | План реализации генерального плана. |
| 2. Графические материалы |  |
| 1. | Ситуационный план расположения Шолоховского городского поселения на территории муниципального района. М 1:50000 |
| 2. | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25000 |
| 3. | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25000 |
| 4. | Генеральный план развития Шолоховского городского поселения. Основной чертеж. М 1:25000 |
| 5. | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25000 |
| 6. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |
| 7. | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 8. | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 |
| 9. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. М 1:25000 |
| 10. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. М 1:25000 |
| 11. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. М 1:25000 |
| 12. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 13. | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 14. | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 15. | Схема генерального плана. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 16. | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 17. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 18. | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 19. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 20. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 21. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 22. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт рабочий поселок Шолоховский. М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Е.А. Лётова

Содержание.

Перечень текстовых и графических материалов	5

1. Введение.	9

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Шолоховского городского поселения.	11

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	11

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории.	11

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Шолоховского городского поселения.	11

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	13

4. Стратегические направления градостроительного развития Шолоховского городского поселения	14

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	14

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	15

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	15

4.2.2. Земли населенных пунктов	15

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	15

5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	16

5.1. Развитие планировочной структуры рабочего поселка Шолоховский.	16

5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.	19

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	20

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	22

8. Производственные территории.	23

9. Зоны рекреационного назначения.	24

10. Зоны и объекты специального использования.	24

10.1. Зона кладбища.	27

11. Зоны сельскохозяйственного использования	27

12. Баланс территории Муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.	27

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	28

13.1. Транспортная инфраструктура.	28

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	28

13.1.2.Поселковый транспорт.	29

13.1.3. Улично-дорожная сеть.	30

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	31

14.1. Водоснабжение и водоотведение	31

14.2. Теплоснабжение.	32

14.3. Газоснабжение.	32

14.4. Электроснабжение.	33

14.5. Сети связи.	35

14.6. Инженерная подготовка территории.	36

15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	36

16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	38

16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	38

16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	38

16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	39

16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	39

16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	40

17.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	41

17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	41

17.2. Мероприятия по ЧС природного характера	42

Мероприятия по защите населения при пожарах	42

Мероприятия по защите населения при наводнениях	43

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	43

17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.	44

Мероприятия по ЧС на химически, пожаро- и взрывоопасных объектах.	44

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	44

Заключение	50

# 1. Введение.

- Генеральный план муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области подготовлен в 2009-2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Шолоховское городское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане, включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Одной из основных задач генерального плана является обеспечение устойчивого развития территории поселения, включая обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В качестве картографической основы для подготовки генерального плана Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района использованы планово-картографические материалы 2009 года масштаба:

- на территорию поселения 1:25 000

- на территорию населенных пунктов 1:5 000

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Шолоховского городского поселения.

Муниципальное образование Шолоховское городское поселение — развитый социально-экономический и агротехнический центр Белокалитвинского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития городского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Шолоховское городское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в поселке. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Шолоховского городского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Шолоховского городского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Сегодня в Шолоховском городском поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг.

- Целевая программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы»

Также на территории Шолоховского городского поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы».

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- удобное геополитическое положение:

- в южной части городского поселения проходит федеральная автомобильная трасса М-21 «Волгоград-Кишинев»,

- близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области:

- в южной части городского поселения проходит федеральная автомобильная трасса М-21;

- с севера от поселка в непосредственной близости расположена железнодорожная линия;

- устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

- значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство.

Одним из основных направлений экономики поселения остается развитие угольной промышленности. В структуре экономики Белокалитвинского района 2 место занимает оборот добывающих предприятий.

В августе 2005 года возродилось ООО ЦОФ «Шолоховская» - предприятие по обогащению угля и выпуску угольного концентрата и с 1 января 2006 года отнесено к разряду крупных и средних предприятий, что обеспечило индекс производства по отчету за 2006 год в 3 раза.

ООО ЦОФ «Шолоховская» расположена в соседнем Горняцком сельском поселении, имеет транспортную доступность, и может обеспечить дополнительными рабочими местами население Шолоховского городского поселения.

Большие запасы природных строительных материалов, угля и других полезных ископаемых открывают перед городским поселением перспективы промышленного развития.

Другим направлением в развитии экономики поселения является сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно-производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Шолоховского городского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики Шолоховского городского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

## 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения по данным Ростовстата муниципального образования Шолоховское городское поселение на 01.01.2009 г. составила 9200 человек.

В последние годы отмечается тенденция к сокращению численности населения, проживающего на территории поселения, причем эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения. К положительному моменту можно отнести небольшой рост числа детей дошкольного возраста 0-6 лет.

Концепция демографического развития Шолоховского городского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Численность населения муниципального образования Шолоховское городское поселение и рабочего поселка Шолоховский совпадает, принята 9500 человек.

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Шолоховского городского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Шолоховского городского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Шолоховскому городскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Шолоховского городского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития Шолоховского городского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Шолоховского городского поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Шолоховского городского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- ООО «Шолоховский деревоперерабатывающий комбинат» и автодром, расположены вне границ населенного пункта на территории земель промышленности городского поселения;

- свалка ТБО расположена за чертой населенного пункта на границе Шолоховского городского поселения и Рудаковского сельского поселения;

- понизительная станция (ПС), расположенная в северной части поселка, находится на землях промышленности городского поселения;

- сады и огороды, расположенные в западной, северной и северо-восточной части поселка, находятся на территории земель сельскохозяйственного назначения городского поселения;

- юго-западная часть кладбища (8,2 га), расположенного в юго-западной части поселка, выходит за границы населенного пункта р.п.Шолоховский, и делит кладбище на две части. Захоронение ведется на землях сельскохозяйственного назначения городского поселения

- для развития населенного пункта существует необходимость создания резерва территорий для муниципальных нужд.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Шолоховское городское поселение, границы населенного пункта р.п.Шолоховский, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Шолоховское городское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом городского поселения с административным центром в рабочем поселке Шолоховский. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Шолоховское городское поселение», входящего в состав муниципального образования «Белокалитвинский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 5 и 6 к вышеуказанному Областному закону

- Генеральным планом предусмотрено:

Увеличение территории населенного пункта р.п. Шолоховский на 504 га за счет:

- земель сельскохозяйственного назначения (399 га),

- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (105 га).

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель Муниципальное образование Шолоховское городское поселение в административных границах составляет 1000 га. Земельный фонд перераспределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 399 | 0 |
| 2. Земли населенных пунктов | 485 | 989 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 116 | 11 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 1000 | 1000 |

## Земли сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта р.п. Шолоховский для его развития.

Территория земель сельхозназначения сократится за счет перевода 399 га в земли населенных пунктов.

Площадь земель сельхозназначения составит 0 га.

## 4.2.2. Земли населенных пунктов

Территория земель населенных пунктов увеличится до 813 га, за счет земель сельхозназначения и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Шолоховского городского  поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Увеличатся территории населенного пункта р.п. Шолоховский на 504 га за счет:

- земель сельскохозяйственного назначения (399 га),

- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (105 га).

В планируемых границах населенных пунктов общая площадь земель населенных пунктов на территории Шолоховского городского поселения составит 989 га или 98,9% от общей площади поселения.

Муниципальное образование Шолоховское городское поселение

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Рабочий поселок Шолоховский | 485 | 989 |

## Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения сократится за счет перевода 105 га в земли населенных пунктов.

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения составит 11 га.

# 5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры рабочего поселка Шолоховский.

Планировочная структура р.п.Шолоховский – система основных улиц и площадей, озелененные пространства, памятники истории и культуры несут культурно-исторический и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному поселку, черты и особенности.

В генеральном плане р.п.Шолоховский предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры р.п.Шолоховский с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили линейный компактный характер развития поселка.

Восточная часть поселка наиболее застроена и практически не имеет свободных территорий под застройку. Предлагается размещение двух коттеджных микрорайонов современного типа.

Развитие поселка предлагается вести в западной части поселка на свободных территориях. Здесь разместится один микрорайон, состоящий из 1-5 кварталов индивидуальной жилой застройки. Другой микрорайон планируется в юго-восточной части поселка в 6, 7, 8 кварталах перспективной жилой застройки, где также предусматривается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Рис. 5.1. Схема развития рабочего поселка Шолоховский.

Малоэтажную жилую застройку предлагается разместить в южной части поселка в 9 квартале, куда планируется переселить население с незначительных территорий существующей жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону небольших предприятий, поскольку основное предприятие-загрязнитель размещено с учетом нормативных параметров. А на прежнем месте планируется размещение общественно-деловых объектов и ряд зданий административного назначения, в которых могут размещаться офисы различных организаций, объекты малого предпринимательства.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В кварталах 10 и 11 планируется построить школу и детский сад. В 12 квартале расположится культурно-досуговый центр (КДЦ) с кинотеатром. Слева от КДЦ в квартале 13 разместится гостиница с рестораном. В юго-восточной части перспективной жилой застройки планируется банно-прачечный комбинат в квартале 14, а через дорогу - центральный рынок квартал 15.

В юго-восточной части поселка среди планируемой рекреационной зоны в квартале 22 предлагается построить детский дом-интернат.

Культурно-спортивный комплекс, а также крытая ледовая площадка для занятия населения зимними видами спорта предусмотрена в кварталах 19 и 20 соответственно. Западнее от КСК в квартале 17 предусмотрена столовая. Между столовой и КСК запланирована коммунально-складская зона, где в 18 квартале разместится баня. Севернее от перспективной индивидуальной застройки в квартале 16 планируется реконструкция центрального рынка под здание торгового центра. В кварталах 21а-21г планируются торговые и офисные помещения, где могут размещаться офисы различных организаций, развиваться малый бизнес.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха.

В юго-западной части поселка проектом предусмотрено увеличение территории уже существующего кладбища, а севернее в квартале 23 предлагается общественно-деловая зона, где предлагается разместить культовое учреждение, например, часовню.

В кварталах 24, 25 планируется коммунально-складская зона для размещения автосервиса, автостоянки.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Большая территория отведена под территорию резерва.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 5,2 |  | 1 |
| 2 | ИЖС | 3,0 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 3,4 |  | 1 |
| 4 | ИЖС | 3,4 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 6,1 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 1,6 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 1,2 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 1,7 |  | 1 |
| 9 | Малоэтажная застройка | 1,3 |  | 2 |
|  | Всего | 26,9 |  |  |
| 10 | Общественно-деловая застройка (школа – 74 мест) | 1,5 | 1,1 | 1 |
| 11 | Общественно-деловая застройка (детский сад – 96 мест) | 1,0 | 0,7 | 1 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (КДЦ 150 мест, столовая 50 мест, кинотеатр 240 мест) | 2,7 | 1,9 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (гостиница 600 мест, ресторан 50 мест) | 1,3 | 0,9 | 2 |
| 14 | Коммунально-складские зоны (БПК 30 мест) | 2,1 |  | 2 |
| 15 | Общественно-деловая застройка (рынок) | 0,7 | 0,5 | 2 |
| 16 | Общественно-деловая застройка (торговый центр) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 17 | Общественно-деловая застройка (столовая 50 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 18 | Коммунально-складские зоны (баня 48 мест) | 1,0 |  | 1 |
| 19 | Общественно-деловая застройка (КСК 86 мест) | 0,8 | 0,6 | 2 |
| 20 | Крытая ледовая площадка 238 м2 | 0,5 | 0,4 | 2 |
| 21а | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 2,2 | 1,6 | 2 |
| 21б | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 0,9 | 0,6 | 2 |
| 21в | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 0,3 | 0,2 | 2 |
| 21г | Общественно-деловая застройка (торговые и офисные помещения) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 22 | Общественно-деловая застройка (Детский дом интернат 29 мест) | 1,2 | 0,9 | 2 |
| 23 | Общественно-деловая застройка (Часовня) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 24 | Коммунально-складские зоны (автосервис) | 3,6 |  | 2 |
| 25 | Коммунально-складские зоны (автостоянка) | 0,4 |  | 2 |
| 26а | Коммунально-складские зоны | 3,0 |  | 2 |
| 26б | Коммунально-складские зоны | 1,8 |  | 2 |
| 26в | Коммунально-складские зоны | 2,4 |  | 2 |
| 26г | Коммунально-складские зоны | 3,1 |  | 2 |
| 26д | Коммунально-складские зоны | 11 |  | 2 |
| 26е | Коммунально-складские зоны | 7 |  | 2 |
| 27а | Спортивная площадка | 1,5 |  | 2 |
| 27б | Спортивная площадка | 0,9 |  | 2 |
| 27в | Спортивная площадка | 2,0 |  | 2 |
| 27г | Спортивная площадка | 0,5 |  | 2 |

## 5.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику поселка

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Белокалитвинского района.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона среднеэтажной застройки

- зона малоэтажной застройки

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений

- зона парков, скверов

- зона физкультурно-оздоровительных сооружений

Производственные зоны:

- зона коммунально-складских предприятий

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

Зоны транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона огороднического использования

- зона садоводческих и огороднических объединений

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Шолоховского городского поселения по данным Ростовстата за 2008 год составляет 276,6 тысяч м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Шолоховскому городскому поселению составляет 30,06 м2 на человека.

На расчетный период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация благоприятных жилищных условий.

Ветхими и аварийными в р.п.Шолоховский признаны дома общей площадью 3,6 тысяч м2. Под расселение предусматривается 0,6 тысяч м2 малоэтажной жилой застройки и 2,3 тысяч м2 индивидуальной жилой застройки.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п.п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 9500 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 285,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 276,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 6,5 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 270,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 14,9 |

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками – 11,5 тысяч м2 и 3,4 тысяч м2 малоэтажной застройкой. Новое жилищное строительство разместится на новых территориях.

Структура жилищного строительства по видам

| Виды застройки | % | тыс.м2 | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На реконструируемых территориях | На свободных территориях |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 77,2 | 11,5 | - | 25,6 |
| - малоэтажная застройка | 22,8 | 3,4 | - | 1,3 |
| ИТОГО | 100 | 14,9 | - | 26,9 |

Для размещения 14,9 тысяч м2 потребуется 26,9 га.

Расчет потребности в свободных территориях приводится ниже:

| Виды застройки | Новое строительство, тыс.м2 | Средняя плотность застройки м2 /га | Потребные территории кварталов, га |
| --- | --- | --- | --- |
| - индивидуальная застройка домами с земельным участком | 11,5 | 450 | 25,6 |
| - малоэтажная застройка | 3,4 | 2600 | 1,3 |
| Итого | 14,9 | - | 26,9 |

Сводные данные по размещению и объемам нового жилищного строительства

р.п.Шолоховский на расчетный срок.

| Кварталы | Территории, га кварталов га | Население тыс.чел. | Всего (тыс. м2 общей площади) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | малоэтажная застройка |  | индивидуальная застройка домами с земельным участком |
| Новые территории |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 5,2 | 0,078 | 2,30 | - | 2,30 |  |
| 2 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 3,0 | 0,045 | 1,40 | - | 1,40 |  |
| 3 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 3,4 | 0,051 | 1,50 | - | 1,50 |  |
| 4 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 3,4 | 0,051 | 1,50 | - | 1,50 |  |
| 5 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 6,1 | 0,092 | 2,70 | - | 2,70 |  |
| 6 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,6 | 0,024 | 0,70 | - | 0,70 |  |
| 7 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,2 | 0,018 | 0,50 | - | 0,50 |  |
| 8 квартал перспективной жилой застройки (ИЖС) | 1,7 | 0,026 | 0,80 | - | 0,80 |  |
| 9 квартал перспективной малоэтажной жилой застройки | 1,3 | 0,139 | 3,4 | 3,4 | - |  |
| Итого | 26,9 | 0,523 | 14,9 | 3.4 | 11,5 |  |
| Реконструируемые территории |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | - |  | - |  |
| Всего | 26,9 | 0,523 | 14,9 | 3,4 | 11,5 |  |

На первую очередь предусмотрено строительство 11,5 тыс.м2, на расчетный срок 3,4 тыс.м2.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для р.п. Шолоховский, реальны, учитывая низкие темпы ввода жилья последнего времени.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

В р. п. Шолоховский:

- детский сад на 96 мест,

- школа на 74 мест,

- детский дом интернат на 29 мест;

- культурно-досуговый центр (КДЦ) на 150 мест, столовая на 50 мест, кинотеатр на 240 мест. Запроектирован с таким расчетом, чтобы его строительство можно было вести поэтапно. Здание культурно – досугового центра включает в себя несколько блоков:

- культурно – образовательный (актовый зал, помещение для театральных, танцевальных, музыкальных кружков, танцевальный зал, библиотека);

- развлекательный (кинозал, дискотека, бар на 12 мест, который днем может работать как детское кафе);

- гостиница на 600 мест, ресторан на 50 мест;

- банно-прачечный комбинат (БПК) на 30 мест;

- рынок;

- торговый центр;

- столовая на 50 мест;

- баня на 48 мест;

- культурно-спортивный комплекс (КСК) на 86 мест. Здание культурно – спортивного комплекса включает:

- спортивный блок (площадки для занятий спортом, помещения для спортивных секций, бассейн, боулинг);

- крытая ледовая площадка

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

# 8. Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается имеющиеся территории коммунально-складских предприятий, расположенные в северной части поселка, упорядочить и частично увеличить. Планируется коммунально-складская зона в юго-западной части поселка, где в настоящее время расположено предприятие ООО «Шолоховский деревоперерабатывающий комбинат», и также планируется резерв территории для производственной деятельности, объекты малого предпринимательства.

Проектом предусмотрены закрытие и рекультивация угольных шахт.

# 9. Зоны рекреационного назначения.

При планировании развития р.п. Шолоховский следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденным приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию р.п. Шолоховский на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»). В Шолоховском городском поселении на расчетный срок зона парков, скверов составит 39,9 га или 42 м2 на человека, что значительно выше нормы.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общие планировочное решение населенного пункта, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса р.п.Шолоховский:

- формирование природного комплекса территории, обеспечивающего экологически-безопасное развитие

- сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон

- формирование парковых и рекреационных зон.

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природный комплекс представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в поселке.

Поселковые зеленые насаждения

Для разработки поселкового озеленения были определены следующие принципы ее формирования:

- непрерывность и взаимосвязь всех элементов поселкового озеленения

- территориальное и нормативное перераспределение с целью укрупнения озелененных территорий

- этапность формирования объектов озеленения поселка

- использование метода «лесных культур» и быстро растущих насаждений при освоении парковых территорий

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

Проектные предложения развития планировочной структуры природного комплекса:

1. Озелененные пространства поселка должны подчеркивать и усиливать эстетические качества ансамблей площадей и застройки путем:

- преимущественного развития регулярных композиций с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, водоемов, пейзажных форм зеленых группировок

- композиционное объединение расчлененных элементов застройки средствами озеленения

- концентрация наиболее выразительных элементов озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства в узловых зонах скопления людей

- максимальное использование декоративных экзотов

- отсутствие декоративных питомников диктует необходимость широкого использования метода «лесных культур» при строительстве парковых объектов; увеличение площадей, газонов и цветников.

В связи с вышесказанным, проектным предложением является создание ландшафтно-рекреационных зон, включающих в себя парки и скверы. На пустующих территориях по улице Степная (ближе к центру поселка и восточнее), в районе Шолоховской автостанции на улице Социалистическая предлагается создать участки зеленых открытых пространств посредством озеленения и благоустройства. Здесь возможно применение пейзажной планировки с включением отдельных геометрически правильных планировочных форм. Данную рекреационную зону можно организовать как полифункциональный комплекс, с организацией искусственных водоемов, фонтанов.

2.Озеленение территории селитебной зоны, в том числе планируемой, заключается в озеленении придомовых и пространств жилых групп, в создание придомовых садов. Основная функциональная роль озеленения этого типа – создание оптимальных санитарно-гигиенических условий для повседневного отдыха жителей поселка, улучшение микроклиматического режима, защита от ветра, шума, пыли, излишней солнечной радиации.

В северной части поселка между территорией ГОУЗ «Резерв» Медсклад №11 и жилой застройкой предусмотрены лесопосадки для создания защитной полосы, разделяющей производственную и жилую зону.

3.Благоустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий и ветрозащитных полос заключается:

- сохранение естественной растительности с минимальными посадками пыле-, газоустойчивых декоративных полос вдоль пешеходных и автомобильных трасс;

- устройство ветрозащитных и снегозащитных сооружений в зонах господствующих ветров.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

## 10.1. Зона кладбища.

На территории Шолоховского городского поселения находится действующее кладбище общей площадью 9,4 га. Часть территории кладбища 8,2 га расположена на территории городского поселения на землях сельскохозяйственного назначения, остальная часть 1,2 га – на территории населенного пункта р.п.Шолоховский. Проектом предусмотрено строительство нового кладбища, примыкающего с юго-западной стороны к существующему кладбищу, за счет земель сельскохозяйственного назначения, площадью 4га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, необходимый размер земельного участка составит 0,5 га.

# 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Генеральным планом предусмотрено развитие садоводческих и огороднических объединений в западной части поселка.

# 12. Баланс территории Муниципального образования «Шолоховское городское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области.

Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория р.п. Шолоховский, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится зона, занимаемая общественно-деловой застройкой, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона сельхозиспользования, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Шолоховского городского поселения представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1.

Баланс территории Шолоховского городского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Шолоховское городское поселение | 1000 | 100 | 1000 | 100 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 399 | 40 | 0 | 0 |
| II | Земли населенных пунктов | 485 | 48,5 | 989 | 98,9 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 116 | 11,5 | 11 | 1,1 |
| IV | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| V | Земли водного фонда | - | - | - | - |
| VI | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
| 1 | Рабочий поселок Шолоховский | 485 | 100 | 989 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 104,4 | 21,53 | 132,2 | 13,52 |
|  | -среднеэтажная | 8,3 | 1,71 | 10,8 | 1,10 |
|  | -малоэтажная | 32,0 | 6,60 | 34,0 | 3,48 |
|  | -индивидуальная | 64,1 | 13,22 | 87,4 | 8,94 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 19,7 | 4,06 | 35,4 | 3,62 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения, в том числе | 170,8 | 35,22 | 278,2 | 28,45 |
|  | -зона физкультурно-оздоровительных объектов | 4,2 | 0,87 | 9,48 | 0,97 |
|  | -зона парков, скверов | 7,5 | 1,55 | 39,9 | 4,08 |
|  | -зона защитных зелёных насаждений | 60,3 | 12,43 | 85,1 | 8,70 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе | 33,0 | 6,80 | 142,1 | 14,53 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 22,6 | 4.66 | 75,2 | 7,69 |
| 1.5 | Зоны специального назначения, в том числе | 1,2 | 0,25 | 13,5 | 1,38 |
|  | -зона кладбищ | 1,2 | 0,25 | 13,5 | 1,38 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе | 84,2 | 17,36 | 182,9 | 18.70 |
| 1.7 | Зоны сельхоз использования, в том числе | 71,7 | 14,78 | 193,7 | 19,81 |
|  | -зона огороднического использования | 40,6 | 8,37 | - | - |
|  | -зона садоводческих и огороднических объединений | 31,1 | 6,41 | 193,7 | 19,81 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

## 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных маршрутах, с учетом роста численности населения поселения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Шолоховском городском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Шолоховского городского поселения, составляет:

- дорога федерального значения – 3,27 км;

- дорога межмуниципального значения – 5,9 км;

- дорога местного значения – 50,9 км.

Проектом предлагается реконструкция, в настоящее время не действующей железнодорожной линии, проходящей вдоль восточной, северной и западной стороны р.п.Шолоховский. Планируется два железнодорожных переезда в западной и восточной части поселка. Железнодорожная линия будет осуществлять подъезд к шахте «Быстрянская 1,2».

## 13.1.2.Поселковый транспорт.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки в Шолоховском городском поселении осуществляются автомобильным транспортом. Обслуживает р.п. Шолоховский ПАТП ООО «Автобаза № 2», в объеме 6 пассажирских автотранспортных маршрута.

Виды пассажирского автотранспорта:

- маршрутное такси - 2 шт.;

- автобусы – 33 шт.;

В р.п.Шолоховский имеется «Шолоховская автостанция» на ул.Социалистическая, 1 – филиал ОАО «Донавтовокзал». Количество рейсов до районного центра – 14 рейсов в день; до областного центра – 6 рейсов в день.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 2861 единица, а на расчетный срок - 2926 единиц.

Хранение и обслуживание парка автобусов предусматривается на территории ПАТП.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне. Строительство жилой застройки, в связи с дефицитом территории, можно вести с подземными гаражами.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по р.п. Шолоховский суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 15 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 2 колонки.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

## 13.1.3. Улично-дорожная сеть.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- поселковая дорога (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта);

- основная пешеходная улица.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Избранная концепция реализуется в виде следующих проектных мероприятий:

Проектом предусматривается строительство новых дорог на участках под новое строительство и культурно-досуговых объектов с присоединением к существующей транспортной инфраструктуре.

Предлагается реконструкция дороги въезда в р.п.Шолоховский для присоединения с новым жилым микрорайоном, что обеспечит транспортную связь и сохранит общую композицию поселка.

Проектом предлагается улицу Советскую, имеющую достаточную пропускную способность, обеспечить автобусным маршрутом и сделать проезжей улицей. Для этого необходимо оборудовать ее двумя новыми автобусными остановками: на ул.Советская и ул.Октябрьская, что закольцует территорию и объединит существующую и перспективную застройку.

Одной из проблем уличной сети поселка является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик поселковой среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон.

Протяженность улично-дорожной сети Шолоховского городского поселения к концу расчетного срока составит 67,5 км:

| Классификация дорог | Существующая протяженность, км | Проектируемая протяженность, км | Протяженность на расчетный срок, км |
| --- | --- | --- | --- |
| поселковая дорога | 12,5 | 1,8 | 14,3 |
| главная улица | 12,12 | 6,6 | 18,7 |
| второстепенная улица | 15,3 | 4,5 | 19,8 |
| хозяйственный проезд | 10,7 | 3,7 | 14,4 |
| основная пешеходная улица | 0,32 | - | 0,32 |
| Всего | 50,9 | 16,6 | 67,5 |

# 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 14.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектное предложение:

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

- 160л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в малоэтажных зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией; нужд населения, проживающего в многоэтажной застройке с централизованным, горячим водоснабжением;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и т. д.

- 90 л/сут на одного человека — норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное — 15 л/с (при количестве жителей от 5 000 до 10 000 чел.);

- на внутреннее — 2х5 = 10 л/с (здание дома культуры);

- расчётное количество одновременных пожаров — 1.

Время тушения пожара — 3 часа.

В соответствии со схемой, предложенной ООО «Исток», проектом предусматривается:

- расширение существующих водозаборных сооружений: приёмного резервуара и насосной станции I-го подъёма на водозаборе «Луговой» с доведением водозабора «Луговой» до проектной производительности 2000-2500 м³/сут;

- строительство двух резервуаров чистой воды на площадке насосной станции II-го подъёма в п. Горняцкий ёмкостью по 700 м³ каждый для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запаса западной части п. Горняцкий;

- переоборудование насосной станции II-го подъёма в п.Горняцкий с выделением групп насосов для подачи воды в населённые пункты: п.Горняцкий (западная часть), х. Рудаков, х. Крутинский и на насосную станцию III-го подъёма в р.п.Шолоховский;

- переоборудование насосной станция III-го подъёма с выделением групп насосов для подачи воды в восточную часть п.Горняцкий и в р.п.Шолоховский (на существующих резервуарах рекомендуется осуществлять барботаж воды);

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах р.п.Шолоховский и поэтапная замена существующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 250 мм;

- для гарантированного водоснабжения и в соответствии со СНиП 2.04.02-84* проектом рекомендуется строительство второй линии водовода Ø 225 мм от насосной станции ΙΙ-го подъёма в п.Горняцкий до площадки водопроводных сооружений в р.п.Шолоховский с устройством камер переключения.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных железобетонных  элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150 м) и отключающей арматуры;

Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø 110÷250 мм ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания проектируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Водомерными узлами также оснащается насосная станция III-го подъёма;

Водоотведение.

Проектное предложение:

Проектом предлагается развитие действующей системы водоотведения рабочего поселка Шолоховский с одновременной поэтапной ее модернизацией включая КОС (с устройством системы доочистки и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём 1 категории), заменой устаревшего оборудования и 100% - изношенных участков трубопроводов.

Производительность модернизированных КОС не должна превышать 2000-2500 м3/сут для р.п.Шолоховский.

Однако развитие р.п.Шолоховский предполагается в западном направлении, т.е. приближается к п.Горняцкий и канализационным очистным сооружениям от этого поселка. Роза ветров показывает среднегодовое преобладание ветров восточного и западного направлений, что не очень хорошо для р.п.Шолоховский. Поэтому представляется целесообразным устройство единых канализационных очистных сооружений для населённых пунктов Шолоховский, Горняцкий и Рудаков полной биологической очистки с доочисткой общей производительностью 4500 м3/сут. на базе КОС р.п.Шолоховский.

В соответствии с проектируемой разбивкой улиц, действующая «Восточная» КНС попадает под продолжение улицы Шахтёрская. Проектом предусматривается демонтаж КНС «Восточная» и устройство самотечного канализационного коллектора Ø300мм до КНС «Южная», в которой к этому времени должно быть заменено насосное оборудование с доведением её мощности до 300м3/час и, дополнительно, выполнены 2 нитки напорных канализационных коллектора Ø225мм.

Проектом также предусматривается устройство регулирующей ёмкости с ориентировочным объёмом 900м3 для снятия пиковых нагрузок в КНС «Южной», сточные воды, в которую будут подаваться самотёком или погружным насосом с режущей кромкой (что будет решено при рабочем проектировании).

## 14.2. Теплоснабжение.

Основные проектные решения.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформировании системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010 годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 № 586-3С).

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки предусматривается как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Для качественного обеспечения населения теплом необходимо предусмотреть в централизованной системе теплоснабжения: полностью автоматизированные котельные, применение прогрессивных конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и др.);

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым электроприводом для системы горячего водоснабжения);

Для теплоснабжения кварталов 10-15, общественно-деловой застройки, и магазинов в кварталах

21в, 21г предлагаем подключиться к котельной №20 в тепловой камере ТК6, проложив новую ветку Ø175, с условием увеличения мощности существующей котельной до требуемой. С учетом нагрузки новых кварталов необходимо заменить существующие диаметры:

На участке 59 на Øу250мм

На участке 23 на Øу250мм

От участка 7  до котельной на Øу300мм.

Требуемая мощность котельной 5,16-1,4=3,76+2,323=6,083 (Гкал/ч).

Для теплоснабжения кварталов 17-20, 21а, 21б, 22 общественно-деловой застройки, мощность 2,408МВт (2,189Гкал/ч), предлагаем подключиться к котельной №35, которая имеет резерв 1,57 Гкал/ч, Требуемая мощность котельной 9,03-1,57=7,46+2,189=9,649(Гкал/ч), установив тепловую камеру на пересечении ул.Чапаева и ул.Молодежная, проложив новую ветку Ø175 мм, соответственно увязав существующие ветки по нагрузкам.

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем  проекте.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах в кварталах 1-9 и объектов, расположенных в кварталах 23, 24, 26а-26е, предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП»СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Расчеты нагрузок произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления – 25°С. СНиП 23-01-99٭ «Строительная климатология».

## 14.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются ГРС р.п.Шолоховский и межпоселковый газопровод высокого давления. Газоснабжение проектируемых кварталов предусмотрено от существующих сетей газопроводов среднего и низкого давления и с учетом ранее разработанных проектов и схем газоснабжения поселка.

Теплоснабжение зданий общественного назначения (кварталы №10-20,21а,21б,21в,21г,22) предусматривается централизованное от существующих котельных № 20 и № 35. В связи с имеющимся резервом тепловой мощности существующих котельных, для подключения проектируемых кварталов общественно-деловой застройки, увеличение расходов газа не требуется.

Автономные источники тепла (АИТ) для теплоснабжения кварталов №24, №26а предлагается подключить от существующего газопровода среднего давления.

Для подключения (АИТ) в кварталах №26б, №26в, №26г, №26д, №26е (здания коммунально-складского назначения) предлагается предусмотреть прокладку газопровода среднего давления с пересечением железной дороги от существующего газопровода среднего давления диаметром 159мм. В связи с увеличением нагрузки (расхода газа) на газопровод среднего давления для проектируемых кварталов предусмотреть увеличение диаметра газопровода на 219мм при выполнении рабочей документации по газоснабжению.

Газоиспользующее оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт во встроенных или пристроенных помещениях, в соответствии с требованиями п.2.7.3 ПБ 12-529-03. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей-садов и кафе театров и кинотеатров не допускается.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке (кварталы № 1-9) предусматривается от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусматривается установка:

- для цели пищеприготовления - плита газовая четырехконфорочная;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения на газовом топливе.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001) Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируется газорегуляторный пункт (ШГРП) в проектируемом квартале №4, который обеспечивает подачу газа в сеть низкого давления для потребителей жилых кварталов № 1-5 и теплоснабжения зданий квартала №23. Подключение проектируемого ШГРП предлагается произвести от газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 219мм.

Проектируемые жилые кварталы № 6-9, предлагается подключить к перспективным сетям газопроводов низкого давления с учетом дополнительной нагрузки (расхода газа) на существующие ШГРП №1, №2, №8.

При разработке рабочей документации газоснабжения следует учесть дополнительные нагрузки на существующие ШГРП, ГРУ котельных и существующие сети газопроводов.

Газопроводы проектируются вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газовых сетей и является принципиальной предлагаемой схемой.

Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при выполнении рабочей документации по газоснабжению.

Общий расход газа по проектируемым кварталам часовой - 1191,1 м3/ч, годовой 2230886 м3/год, без учета расходов газа на теплоснабжение от существующих котельных- 660,1 м3/ч и 1184339 м3/год.

## 14.4. Электроснабжение.

Проектом предполагается:

1.Строительство новых кабельных к новым БКТП и воздушных линий ВЛЗ-6кВ к новым КТП в том числе:

- Протяженность новых ВЛЗ-6кВ составит ориентировочно 12,1 км;

2. Строительство  кабельных линий к новым БКТП.

- Протяженность новых КЛ-6кВ составит ориентировочно 8,8км.

3.Строительство 7 новых ТП в том числе:

- БКТП-2*100 – 1шт;

- БКТП-2*160 – 2шт;

- БКТП-2*250 – 2шт;

- КТП-1х160 – 2шт.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 6 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

## 14.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 3705 номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки.

Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин.

Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселке и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселка, и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В поселке доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В поселке транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 14.6. Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории.

Поселок Шолоховский расположен в пределах Восточного Донбасса, на водоразделе рек Калитвы и Быстрой.

Рельеф слабохолмистый. Абсолютные отметки в пределах 150,70-98,00 м над уровнем моря.

Климат континентальный.

Грунты представлены песчаниками, песчаными и глинистыми сланцами, известняками, пластами и прослоями угля и сланца углистого.

Проектное предложение.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа

- Организация и очистка поверхностного стока

Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

- Организация и очистка поверхностного стока

В п. Шолоховский отвод дождевых и талых вод с центральной части поселка (территории мало- и средне-этажной застройки) предлагается осуществить с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в дождеприемные колодцы дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001.

Дождевые и талые воды по магистральным коллекторам отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk", в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительная камера и колодец для отбора проб. После очистки осуществляется выпуск в б. Журавка.

Отвод дождевых и талых вод с территорий индивидуальной жилой застройки предлагается осуществить открытым способом по лоткам проезжих частей и водоотводным канавам, прокладываемым вдоль основных улиц и дорог. Далее сток направляется на очистку в проектируемые пруды-отстойники. Выпуск с прудов осуществляется в б. Журавка. В западной части поселка осуществляется рассеяный выпуск с пруда-отстойника на рельеф, в связи с небольшой площадью водосбора и отсутствием в непосредственной близости балок или водоемов. Выпуск с нагорных канав, перехватывающих сток перед территориями садоводческих и огороднических объединений осуществляется без очистки, так как водосбор формируется с  незастроенных территорий. В местах пересечения канав с дорогами необходимо устройство водопропускных труб.

Ведомость объёмов работ р.п. Шолоховский

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88: |  |  |
|  | Ø0,5м, L=10,0м | шт | 26 |
|  | Ø1,0м, L=10,0м | шт | 8 |
|  | Ø1,0м, L=15,0м | шт | 1 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 12670/9880 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |
| 4. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø350 | м | 125 |
|  | Ø400 | м | 1230 |
|  | Ø500 | м | 660 |
|  | Ø550 | м | 1770 |
|  | Ø600 | м | 1035 |
|  | Ø700 | м | 500 |
|  | Ø800 | м | 200 |
|  | Ø900 | м | 800 |
|  | Ø1000 | м | 150 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 5. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 40/120» Ø1200 | шт | 1 |
| 6. | Пескоотделитель «Flotenk — OP15000» (6,20 x 1,80) | шт | 1 |
| 7. | Маслобензоотделитель «Flotenk -ОМ40» (6,30 х 2,10) | шт | 1 |
| 8. | Сорбционный фильтр «Flotenk -SB20» (6,40 х 2,00) | ш | 1 |
| 9. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK40» Ø1200 | шт | 1 |
| 10. | Регулирующий резервуар (33,0 х 30,0) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 11. | Дисковый затвор VP3449-02 Ø315 | шт | 1 |
| 12. | Погружной насос SE1.100.150.40.4 N = 4.9КВт Масса - 161кг | шт | 1 |

# 15. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Шолоховского городского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 16. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 16.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 16.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в поселковую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в поселковую сеть очищаются на дезинфекторах.

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

## 16.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку

## 16.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1.Проектирование и строительство на расчетный срок нового полигона ТБО на территории Рудаковского сельского поселения.

2.Рекультивация территории существующей санкционированной свалки ТБО.

3.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Обеспечить поселковую больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

6. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

7. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Шолоховское городское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

8. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 16.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Шолоховском городском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Шолоховского городского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах городского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 17.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 17.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в городском округе необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 17.2. Мероприятия по ЧС природного характера

## Мероприятия по защите населения при пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют природные пожары, а также пожары на терриконах.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Объектов экономики, попадающих в зоны возможного подтопления, на территории Шолоховского городского поселения не имеется.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 17.3. Мероприятия по ЧС техногенного характера.

## Мероприятия по ЧС на химически, пожаро- и взрывоопасных объектах.

На территории Шолоховского городского поселения к химически-опасным объектам следует отнести ООО «Исток», в сфере производства которого используется хлор, поэтому находится склад хлора и дозаторная. А к пожаро- и взрывоопасным объектам относятся: ООО «Автобаза №2», АГЗС (1шт.), работающая на сжиженном газе, и АЗС (2шт.), работающие на ГСМ.

Рекомендации для разработки мероприятий по снижению риска на опасном объекте:

- периодически контролировать содержание и исправность оборудования, контрольно-измерительных приборов, трубопроводов;

- проводить предупредительно-ремонтные и профилактические работы;

- строго соблюдать технологию проведения погрузочно-разгрузочных операций оборотной тары (с применением тельферов и вспомогательных средств);

- периодически продувать хлорные коммуникации и оборудование сжатым воздухом (азотом);

- проводить регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- своевременно выполнять предписания Госгортехнадзора и других надзорных органов;

- регулярно проверять наличие и поддерживать в готовности средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проводить регулярные учебные тренировки с обслуживающим персоналом по действиям в аварийной ситуации;

- поддерживать в постоянной готовности силы и средства ликвидации последствий аварий.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаро- и взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаро- и взрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро- и взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаро- и взрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро- и взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требований и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаро- и взрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром  имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью  более 10 000 квадратных метров в селе – нет. Подъезды  к рекам и водоемам  для заправки пожарных автомобилей не имеют  щебеночного покрытия, 45% не соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты  98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе – пожаро- и взрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Анализ имевших место на территории населенного пункта пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

На территории поселения имеется 1 пожарная часть, которая способна оказать помощь при пожаре населению.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения стати 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Пожарное депо имеется в месте дислокации пожарной части на территории населенного пункта.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта, проектирование размещения и строительства пожарных депо для подразделений пожарной охраны необходимо осуществлять в соответствии с положениями стати 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Анализ пожарной обеспеченности на территории р.п.Шолоховский показывает, что размещение подразделений пожарной охраны обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Для защиты территории Шолоховского городского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

2. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Шолоховское городское поселение развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Шолоховского городского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Шолоховского городского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Шолоховского городского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.